# Q/0001SJHJ

华晋焦煤有限责任公司企业标准

Q/0001SJHJ-2020

煤矿井上下对接水平井作业技术规范

2020-8-1发布                                                   2020-8-1实施

# 前言

目前矿井瓦斯灾害依然是我国煤矿伤亡、损失最大以及发生最频繁的重大恶性事故，尤其是特别重大恶性瓦斯爆炸事故，给我国造成了重大的经济损失和不良的社会影响。矿井瓦斯是一柄双刃剑，严重威胁着煤矿安全生产，造成了大气环境污染的同时，又是一种重要的清洁能源。当今资源和能源的短缺，使得世界上的主要产煤国对煤层气的开发和利用产生了越来越多重视。因此，进行煤矿瓦斯的综合抽采和利用可以说是我国矿业安全生产的当务之急。现阶段，我国煤矿采用最多的瓦斯抽采方式有：地面井预抽煤层瓦斯以及井下穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯、穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯、顺层钻孔或穿层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯、穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯、顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯等。现有瓦斯抽采方式在矿井瓦斯灾害治理方面取得了巨大成效，但对于松软、低透气性、高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井，瓦斯抽采不仅工程量大、耗时长，瓦斯抽采效果仍难以满足生产需求。随着理论研究的深入和科学技术的总体进步，新技术、新工艺的开发和应用已成为必然。

地面水平井具有增大井筒控制面积、提高瓦斯采出率的特点。近些年来，随着定向钻进工艺水平的提高，地面水平井在各地得到了广泛的推广和应用。地面水平井不受地形条件限制，是按照预先设计的井斜角、方位角和井眼轴线形状进行钻进的井，井眼轨迹同储层的走向基本一致，增加煤层瓦斯的供给范围和渗透性，同时改善煤层压力分布，降低瓦斯突出危险，提高瓦斯预抽浓度及抽采量。另外，水平井不受巷道条件制约，可长期对煤层瓦斯进行卸压预抽采，为矿井持续安全生产创造有力条件。在地面水平井施工完成之后，在井下实施瓦斯抽采对接钻孔，然后通过强磁对接仪器实现水平井与井下瓦斯抽采钻孔的对接，最终并入到井下瓦斯抽采系统进行抽采，较之以往地面直井抽采工艺可节省大量的地面瓦斯管路铺设等工程投资，与以往的井下顺层或穿层钻孔抽采工艺相比可大幅度减少钻孔进尺量、钻孔封孔数量。对于提高灾害防治效果，降低能耗、减少污染物排放具有重要意义，符合国家中长期发展规划，对山西焦煤集团乃至全国类似条件的矿区实现灾害治理与节能减排的统一具有重要参考价值，在国内甚至国外类似条件矿区都可以推广，具有广阔的市场前景。

十三五期间，华晋焦煤有限责任公司承担了大型油气田及煤层气开发国家科技重大专项中的多分支水平井井上下对接钻孔井下规模化抽采技术示范任务，在沙曲一矿3+4#煤层和5#煤层中施工了SQN-0501煤矿井上下对接井组，完成了示范任务攻关目标。为了实现煤矿井上下对接水平井作业的科学性、规程性和可操作性，提升企业核心竞争力，由华晋焦煤有限责任公司牵头，在总结示范任务技术内容的基础上，编制了煤矿井上下对接水平井作业规范。本规范在编写过程中得到了宁夏煤炭勘察工程有限公司和辽宁工程技术大学的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢！

华晋焦煤有限责任公司

2020年9月24日

# 目 录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 钻井工程设计	2

3.1 井身结构设计	2

3.1.1 井身结构设计依据	2

3.1.2 井身结构设计原则	2

3.1.3 套管尺寸和钻头的选择	2

3.2 井口及井控装置设计	3

3.3 测量方案设计	3

3.3.1 直井段	3

3.3.2 斜井段	4

3.3.3 水平段	4

3.3.4 MWD/FEWD使用技术要求：	4

3.4 钻井循环介质设计	4

3.4.1钻井循环介质设计依据	4

3.4.2 钻井循环介质设计考虑因素（不局限于这些因素）	4

3.4.3 钻井循环介质优选原则	5

3.4.4 钻井循环介质性能要求	5

3.4.5 分井段钻井液设计	6

3.4.6 钻井液维护处理措施	8

3.5 地面水平井钻柱组合设计	8

3.5.1 钻头	9

3.5.2 钻铤	9

3.5.3 钻杆	10

3.5.4 稳定器	10

3.5.5 钻具组合	10

3.6 地面水平井固井工程设计	11

3.6.1 固井要求	11

3.6.2 套管设计	11

3.6.3 固井施工设计	12

4 地面水平井钻前准备及验收	13

4.1 钻前准备	13

4.2 开钻前验收	14

4.2.1 煤矿井下钻场及对接钻孔	14

4.2.2 地面水平井	14

5 钻井工程质量要求	15

5.1 煤矿井下对接钻孔质量要求	15

5.1.1 套管固孔	15

5.1.2 压力试验	15

5.1.3完孔工艺	15

5.2 地面水平井井身质量	16

5.2.1地面水平井井身质量	16

5.3 地面水平井固井质量	16

5.3.1 固井质量总体要求	16

5.3.2 质量要求	16

5.3.3 水泥环胶结质量评价标准	16

5.3.4 套管试压	17

5.4 地面水平地井完井质量	17

6 水平井钻井施工作业	18

6.1 钻进作业工序及技术要求	18

6.1.1 开钻前检查	18

6.1.2 水平井钻进	20

6.1.3 接单根	22

6.1.4 起下钻	22

6.1.5 换钻头	23

6.1.6 钻水泥塞	23

6.2 煤层钻进要求	24

6.3 钻井循环介质性能监测及固相控制	24

6.4 水平井完井与对接	24

6.4.1 连通前钻井准备工作	24

6.4.2 连通过程	24

6.4.3 安全技术措施	25

6.5 井下瓦斯抽采	26

6.6 复杂情况和事故处理	26

6.7 钻井井史	26

6.8 各次开钻或分井段施工重点要求	27

6.8.1 防卡	27

6.8.2 直井段防斜	27

6.8.3 防漏	28

6.8.4 防塌	28

6.8.5 定向井技术措施	29

6.8.6 重点技术措施	29

7 随钻测井作业要求	31

7.1 人员要求	31

7.2 随钻测井设备要求	31

7.3 井场和作业条件	32

7.3.1 井场条件	32

7.3.2 井下条件	32

7.3.3 钻井液和钻井泵的要求	32

7.3.4 下井钻具组合配置要求	33

7.4 作业准备	33

7.4.1 安全要求	33

7.4.2 现场作业准备	33

7.5 现场作业	34

7.5.1 仪器安装	34

7.5.2 起下钻要求	34

7.5.3 实时测井	35

7.5.4 起下钻测井	35

7.5.5 作业结束	35

7.6 数据处理	35

7.7 图件	36

7.8 特殊情况处理	36

8 水平井录井	36

8.1 资料准备	36

8.1.1 区域资料应包括：	36

8.1.2 邻井资料应包括：	36

8.1.3 本井资料应包括：	36

8.1.4 录井响应特征资料应包括：	37

8.2 水平井地质录井	37

8.2.1 迟到时间：	37

8.2.2 岩屑录井	37

8.2.3 其他地质资料录取	37

8.3 水平井综合录井	37

8.3.1 水平井气体录井	37

8.3.2 水平井工程录井	40

8.4 水平井录井综合导向	44

8.4.1 建立模型	44

8.4.2 水平井着陆	45

8.4.3 水平段导向	45

8.4.4 水平井录井综合导向报告内容及要求	45

8.4.5 水平井录井资料的整理	46

9 煤矿井上下对接水平井井控要求	46

9.1 井控操作要求	46

9.2 井控设备要求	47

10 地面水平井固井施工作业要求	47

10.1 套管准备及作业	47

10.2 固井施工要求	47

10.3 套管柱试压要求	47

10.3.1 试压时间	47

10.3.2 试压方法	48

10.3.3 试压标准	48

11 健康、安全与环境管理（HSE）要求	48

11.1 健康、安全与环境管理培训及管理体系	48

11.2 健康管理要求	48

11.3 安全管理要求	49

11.4 环境管理要求	49

12 钻井完井交接验收	50

12.1 交接验收程序	50

12.2 交接验收内容	50

12.3 填写钻井完井交接验收书	50

13 钻井工程资料汇交要求	50

13.1 资料文字图件要求	50

13.2 设计资料	50

13.3 原始资料	51

13.4 成果资料	51

煤矿井上下对接水平井作业技术规范

# 1 范围

本标准包括钻井工程设计、钻前准备及验收、钻井工程质量要求、钻井施工作业、随钻测井、水平井录井、煤矿井上下对接水平井井控要求、固井施工作业要求、健康、安全与环境管理（HSE）要求、钻井工程资料汇交要求及钻井完井交接验收等十一项内容，规范了煤矿井上下对接水平井作业全过程的程序和要求。本标准未尽内容可参照其它有关煤层气、石油天然气、煤矿瓦斯治理及煤矿安全等标准执行。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。所有文件都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。

GB/T 8978 污水排放要求

GB/T 11651 个体防护装备适用规范

SY/T 5089 钻井井史及班报表格式

SY/T 5172 直井下部钻具组合设计方法

SY/T 5272 常规钻井安全技术规程

SY/T 5322 套管柱强度设计方法

SY/T 5333 钻井工程设计格式书

SY/T 5334 套管扶正器安装间距计算方法

SY/T 5411 固井施工设计格式

SY/T 5412 下套管作业规程

SY/T 5526 钻井设备安装技术、正确操作和维护

SY/T 5672 钻井井下事故处理基本规则

SY/ T5678 钻井完井交接验收规则

SY/T 5954 开钻前验收项目及要求

SY/ T5957 井场电气安装技术要求

SY/T 5964 井控装置组合配套规范

SY/T 6228-1996 油气井钻井及修井作业职业安全的推荐方法

SY/T 6283 石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南

SY/T 6426 钻井井控技术规程

SY/T 6543 欠平衡钻井技术规范

GB50471-2008《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》

2016版《煤矿安全规程》

# 3 钻井工程设计

## 3.1 井身结构设计

### 3.1.1 井身结构设计依据

井身结构设计的主要包括套管层次和每层套管的下入深度，以及套管和井眼尺寸的配合。井身结构设计的主要依据是地质目的、地质设计要求、地层结构及其特征、地层水文条件、完井方法、增产措施、生产方式及生产工具等。

### 3.1.2 井身结构设计原则

a) 所设计的井身结构应充分满足钻井、完井生产需要以及获取参数的需要。

b) 有效保护煤气层，使不同地层压力的煤气层免受钻井液的损害。

c) 避免漏、喷、塌、卡等井下复杂情况的发生，以实现安全、优质、快速、低成本钻井。

d) 在保证安全的前提下，应尽可能地简化井身结构，降低钻井成本。

### 3.1.3 套管尺寸和钻头的选择

3.1.3.1地面水平井套管的选择应该满足煤层瓦斯抽采的需要。根据生产层的产能、生产管柱的尺寸、增产措施和地面水平井井下作业的要求来确定。通常情况下，地面水平井井身结构宜采用表1 所示结构，根据生产需要可采用更大直径的套管。

表1 煤层气井常规钻井井身结构表

| 开钻程序 | 钻头尺寸/mm | 套管类型 | 套管尺寸/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 一开 | Ф311.15 | 表层套管 | Ф244.5 |
| 二开 | Ф215.90 | 技术套管 | Ф177.8 |
| 三开 | Ф152.40 | 非金属筛管 | Ф89 |

3.1.3.2 煤矿井下对接钻孔采用Φ94mm开孔钻头施工至目的层位；用Φ153、Φ192扩孔钻头逐级扩孔，下入N80级Ф127mm×9.19mm石油套管和Ф127mm×6mm无缝钢管，用水泥封固。94MM早穴钻头造穴。

表1井下对接钻孔井身结构表

| 开钻程序 | 钻头尺寸/mm | 套管类型 | 套管尺寸/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 开孔 | Ф94 | 对接钻孔套管 | Ф1127 |
| 扩孔 | Φ153、Φ192 | 对接钻孔套管 | Ф127 |
| 造穴钻头 | Ф94 | 造穴 | Ф60mm*2m |

## 3.2连通仪器选择及要求

3.3.1连通仪器

连通系统由硬件和软件两部分组成。硬件部分包括旋转磁信标、信号接收探管、中靶导向系统和配套笔记本。其软件由SpectraMag6平台、数据采集、计算三部分组成。磁信标随钻头转动会产生一个动态旋转磁场，该磁场被信号接收探管接收后通过主机传送至笔记本从而完成数据采集工作。由软件系统对采集信号进行分析，解析出信号接收探管与旋转磁信标的相对空间位置关系。

施工中在距对接靶点70m以前起钻将旋转磁信标连入钻具组合，根据接收到的磁信号计算钻头所处的空间位置，对接工程师再根据钻头所处的位置及时调整定向数据，使钻井轨迹符合设计的井眼轨迹，从而实现两井的对接连通。

3.2.2连通仪器参数要求

连通仪器不得使用中性点接地，仪器电压必须低于36V，采用多芯电缆，所有信号与供电均从芯线经过，外皮不作导线用，不带电；仪器符合煤矿安全规程等相关要求。

3.2.3使用条件

水平井与对接钻孔之间的连通测量；

对接井靶区的要求：靶区井段直径不小于0.6m，长度不小于1.5m，无铁磁性物质干扰；

最大接收距离：120型接头距离80m之内信号逐渐增强，数据解析精度增加；

适合最高井温：不大于80°；

适合井眼（中心管）直径≥60mm。

## 3.3 地面水平井测量方案设计

### 3.3.1 直井段

①直井段井身采用单点监控直井段井身质量。

②单点监控每10~20m测量一次。

③如发现井斜或水平位移有超标趋势，采取吊打或动力钻具调整。

### 3.3.2 斜井段

①定向造斜采取MWD无线随钻跟踪监测，井眼轨迹计算以MWD数据为准。

②MWD数据间距不超过10m。

### 3.3.3 水平段

MWD/FEWD跟踪监控井眼轨迹，每5~10m取一组数据。

### 3.3.4 MWD/FEWD使用技术要求：

①严格控制泥浆含砂量，保证其小于设计要求。

②泥浆泵工作稳定，上水良好，防止泵工作不稳影响MWD/FEWD工作。

③井队进行开泵、倒泵及发电机停车、倒车等作业时应事先通知MWD/FEWD工程师。

④为保证泥浆清洁无杂物，井队泥浆泵、地面立管滤清器应在每趟起下钻前清洗一次，确保MWD仪器正常工作。

⑤为了确保MWD/FEWD仪器的正常工作，要求入井钻具水眼直径>70mm。

⑥下钻严格控制下放速度，按测量工程师要求及时灌满泥浆。

⑦测斜时井队要密切配合，确保MWD/FEWD测量数据准确可靠。

## 3.4 地面水平井钻井循环介质设计

### 3.4.1地面水平井钻井循环介质设计依据

根据地震资料及本构造邻近井和相邻构造的钻探情况，提高本井全井段地层孔隙压力和地层破裂压力剖面、浅气层资料、气水显示和复杂情况。然后根据地质设计提供的地层压力，掌握压力系数，在钻井设计时选定压差，并用当量循环密度进行验算，最后分段确定钻井循环介质类型、密度等技术指标以及这些指标的允许使用范围。

### 3.4.2 地面水平井钻井循环介质设计考虑因素（不局限于这些因素）

a）尽量减少对煤储层的伤害，保护煤储层；

b）稳定和保护井壁，平衡地层压力，以保障钻进施工安全；

c）减少经济成本，提高钻进速度；

d）润滑、冷却钻头和有效携屑。

### 3.4.3 地面水平井钻井循环介质优选原则

a）水平井选用优质钻井液、无粘土钻井液、清水和气体（空气、氮气、充气）循环介质及泡沫循环介质。根据增产措施和煤储层特点，亦可采用暂堵型优质粘土钻井液。

### 3.4.4 地面水平井钻井循环介质性能要求

a）钻井液与煤储层要有良好的配伍性

参照SY/T 5358、SY/T 6075 标准进行试验测定，并优选出能与煤储层良好配伍的优质低密度钻井液配方。

b）降低固相含量

在进入煤系地层前采用普通优质钻井液，粘土含量应小于6%；煤层段根据井型和录取参数的需要，可采用清水、无粘土和少量粘土优质钻井液，配备好固控设备。用清水作钻井液，密度应控制在1.08g/cm3以下。若水源充足时，可开放式循环。

c）降低失水量

失水量是钻井液中一项重要性能指标，为防止因钻井液滤液浸入伤害，钻进液中压失水应采用降失水剂来控制在9mL以下。

d）酸碱值要适当

一般PH值应控制在7.5～9.5之间。

e）抑制水化、膨胀

为防止泥页岩及煤储层中粘土颗粒水化分散，膨胀剥落，造成煤储层伤害，可使用钾基系列优质钻井液。

f）降低钻井液密度，实行平衡或近平衡钻井

使用无粘土或少量粘土优质钻井液、清水，再配备使用优良固控设备除去有害固相，保持低密度。

g）切力和动塑比

适当的切力和动塑比，有利于携带悬浮钻屑，有效清洗井眼，降低激动压力和对煤储层的伤害。

h）国内常用钻井液匹配参数（见表3）。

表3 煤层段钻井液性能参数

| 性能 | 密度 g/cm3 | 漏斗粘度 s | 中压失水 mL | 固相含量 % | 含砂量 % | 粘土含量 % | PH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1.03～1.08 | 20～60 | <9 | <6 | <0.2 | 1～2 | 7.5～9.5 |

如果钻进煤层段时钻井液规定要用清水，其性能参数可不受表3 限制，但要控制密度小于1.08g/cm3，含沙量小于0.2%。

i）推荐钻井液性能（见表4）

表4 钻井液性能表

| 钻井液性能 | 一开 | 二开 | 三开 |
| --- | --- | --- | --- |
| MW(g/cm3) | 1.05～1.15 | 1.15～1.20 | <1.08 |
| FV ( s) | 30～40 | 50～70 | 45～55 |
| PV ( mPa.s) | 6～12 | 10～20 | 8～10 |
| YP ( Pa) | 5～8 | 8～15 | 4～6 |
| pH | 8～9.5 | 8～9 | 8～9 |
| API FL( ml ) | <18 | ≤8 |  |
| MBT ( g/ l ) | 40～60 | 15～25 |  |
| S (%,v/v ) | <5 | <15 |  |
| 含砂量% |  | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 摩擦系数 |  | ≤0.1 | ≤0.1 |
| HTHP (ml) |  |  |  |

### 3.4.5 地面水平井分井段钻井液设计

3.4.5.1 一开钻井液设计

本井段使用膨润土浆开钻。钻进过程中若有钻屑沉积显示，分两次间隙泵入稠泥浆清扫井眼。钻完井深充分洗井，由稠般土浆至少清扫井底一周，下套管前用稠浆封井，巩固井壁。

a) 钻井液配方（见表5）

表5 一开钻井液配方

| 处理剂 | 配方 |
| --- | --- |
| 膨润土 | 60～70kg/m3 |
| Na2CO3 | 1～2kg/m3 |
| HV-CMC | 1～2kg/m3 |

b)钻井液配制

在地面循环罐准备足够量的淡水，按照60～70 kg/ m3比例加入配浆土，加入Na2CO3 1～2 kg/m3，配制好之后，水化24小时备用。

c)钻井液工程措施

本井段井眼直径大，地层疏松，井壁易于垮塌，钻井液上返速度应当控制在适当的范围内，防止井壁被冲垮。钻井液粘度控制在60-80秒之间，为了有效清洗井眼，使用粘度150-200秒的塞液，达到设计井深时塞洗一次。

3.4.5.2 二开钻井液设计

a) 钻井液体系说明（聚合物钻井液）

b) 钻井液配方（见表6）

表6 二开钻井液配方

| 处理剂 | 配方 |
| --- | --- |
| NaOH: | 1～2 kg / m3 |
| NaCO3 : | 1～2 kg / m3 |
| 无荧光防塌剂 | 20～30 kg / m3 |
| SJ-1 | 20～30 kg / m3 |
| PAM | 2～3 kg / m3 |
| 重晶石 | 根据需要 |

c) 钻井液配制程序

采用0.1-0.2%的聚合物胶液开钻,同时,储备足够量的膨润土浆,根据钻进情况,逐渐混入泥浆中。钻进中用好四级固控设备,保持泥浆性能稳定,并控制好含砂量加足防塌剂和降失水剂,提高泥浆的防塌性能，控制泥浆的滤失量在设计范围之内。保持泥浆中大分子聚合物含量不低于0.3%，并根据进尺情况定量补充聚合物。

d)钻井液工程处理措施

①钻水泥塞时用加入0.7～1.5kg/m3 Na2CO3或NaHCO3减少钻井液水泥侵。

②聚合物应配成胶液，并充分搅拌均匀加入。

③钻进中控制钻井液中的低密度固相在4～8%。

④钻进中应时刻观察钻井液的变化情况。

3.4.5.3 三开钻井液设计

a) 钻井液配方

井场水+5%抑制剂+0.1～0.3%提粘剂+1～1.5%型调节剂+1～2%聚合醇

其他：QS-2、酸溶性纤维素、烧碱。

b) 钻井液性能设计（见表7）

表7 三开钻井液设计

| 类型 | 密度 （g/cm3） | 粘度 （s） | 塑性粘度 （mPa.s） | 动切力 （Pa） | 静切力 （Pa） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻井液 | 1.03～1.08 | 45～55 | 8～10 | 4～6 | 3～8 | 8～9 |

c) 钻井液制备、维护与处理

①在钻进之前，将各泥浆罐中所剩钻井液全部放掉，并用清水将各罐及管线清洗干净，不存在有固相物质。

②用井场水配置足够的密度为1.01～1.08g/cm3的钻井液，将井筒中所有钻井液替出，并排入废浆池。在配置过程中，先用NaOH调整水的PH值至9左右，用混合漏斗加入各处理剂，加入聚合醇，同时开动各搅拌机搅拌，直至处理剂全部水化溶解，最后加入氯化钾，充分溶解后测定其性能，达到设计要求后，方可泵入井内。

③钻进过程中，根据钻井液粘度变化及时用混合漏斗补充各处理剂。

④适当提高钻井液的密度（若确需提高钻井液密度，在无固相钻井液中加入计算量的KCl,同时提高PH值到10～11，并同时加入抗盐好的处理剂,调整钻井液性能达到设计要求。

### 3.4.6 地面水平井钻井液维护处理措施

a）随着水平位移的逐渐增加，井下存在大小井眼的变化，携岩越来越困难,易出现岩屑床,引起卡钻及起下钻不畅通等井下复杂情况,因此要搞好钻井液的携岩性能和润滑性能,适当提高钻井液粘度与切力，同时尽量缩短钻具在井下的静止时间。

b）根据进尺情况以及井下情况及时补充聚合醇或其它润滑剂，必要时加入石墨类固体润滑剂,保证钻井液具有良好的润滑性能,泥饼摩擦系数不大于0.05。

c）每钻进100-200m进行一次短起下，短起下要起至新钻井段以上。

d）如果钻井液的粘度切力低，可加入提粘剂提高钻井液的粘度与切力，保证携带悬浮钻屑的要求。

e）钻遇气层要密切注意钻井液变化，根据井下实际及时调整钻井液密度和其它性能参数，防止井漏、井喷等井下事故和复杂情况的发生，确保安全钻井。

## 3.5 地面水平井钻柱组合设计

钻柱组合设计包括钻头、钻铤、钻杆、扶正器以及其他底部钻具组合的选择和设计，在参照SY/T5172标准的前提下，根据煤层气井的特殊性，具体要求如下。

### 3.5.1 钻头

要在综合考虑地层类型、钻头成本、钻井成本、水力参数及钻机成本的基础上，合理选择和设计煤矿井上下对接水平井钻进钻头，普通井钻头尺寸选择按照3.1.3.2执行。

### 3.5.2 钻铤

3.5.2.1 钻铤尺寸及组合的确定原则

a) 为保证套管能顺利下入井内，钻柱中最下段钻铤应有足够大的外径；

b）钻铤柱中最大钻铤外径应保证在打捞作业中能够套铣；

c）在大于190.5mm的井眼中，应采用复合（塔式）钻铤结构（包括加重钻杆）、相邻两段钻铤的外径差一般不应大于25.4mm，最上一段钻铤的外径不应小于所连接的钻杆接头外径，每段钻铤长度不应小于一个立柱；

d) 根据防斜打直技术要求，选用钻铤直径时，视具体情况，可采用“满眼”钻具❶，也可采用“钟摆”钻具❷，必要时还可以采用变径稳定器甚至“随钻控制技术”；

e）钻具组合的刚度应大于所下套管的刚度。

❶ 常用的满眼钻具是相隔一定的间距，在大钻铤外面用硬质合金块加焊若干个抉正器，抉正器与井壁之间的间隙约5毫米，也有用方接头，方钻铤等防斜工具的。这些方形钻具既能减小钻具与井壁之间的间隙，即填满下部井眼，又能防止泵压过高和卡钻事故发生。

❷ 钟摆钻具是石油钻井中常使用的一种防斜组合钻具。它是由钻铤和按计算而设置一定间隔的两个到三个扶正器所组成。在已产生了井斜的井眼里钻井时，第二个成为一个支靠点。支靠点以下倾斜钻具的重量有一个水平分力，是一个使钻具向铅垂方向回落的推力，像钟摆作用,称做钟摆力。钟摆力促使井斜减小，是对抗增斜力的一个纠斜力。使用钟摆钻具纠斜的方法称钟摆钻井技术。钟摆钻井技术在已产生了井斜的钻井中，可以起到有效地减斜作用。钟摆钻井技术的关键是确定扶正器高度和控制钻压。

3.5.2.2 钻铤重力的确定

根据设计的最大钻压确定所需钻铤的总重力，然后确定各种尺寸钻铤的长度以确保中性点始终处于钻铤柱上。所需钻铤的总重力可按式（1）计算：

(1)

其中:

(2)

式中:

——需钻铤的总重力，kN；

——设计的最大钻压，kN；

——安全系数，考虑实际钻井摩擦力、反弹力、井斜等影响，一般条件下取1.25，

当钻铤柱中加钻具减震器时，取1.15；

——钻井液密度，g/cm3；

——钻铤钢材密度，g/cm3。

3.5.2.3钻进时，轴向拉、压应力中性点必须位于钻铤上部。

### 3.5.3 钻杆

常用Ф127mm钻杆。取心时，选用钻杆内径应满足绳索式取心器内筒通过。若小井眼钻进可选用Ф63mm或Ф73mm钻杆，小井眼取心选用Ф89mm钻杆。

### 3.5.4 稳定器

对于地层倾角大，软硬交错互层多的易斜地区。应采用稳定器，以实现“满眼”或“钟摆”钻进，通常采用螺旋式稳定器。

### 3.5.5 钻具组合

钻井施工采用导向钻具组合，在直井段采用牙轮钻头钻进，造斜段和稳斜段采用PDC钻头钻进。

表8 钻具组合表

| 开钻次序 | 钻具组合描述 |
| --- | --- |
| 一开 | Ф311.15mm牙轮钻头+Ф203mm钻铤+631×410接头+Ф127mm钻杆 |
|  | Ф311.15mm牙轮钻头+630×4A10接头+Ф177.8mm钻铤+Ф165mm钻铤+4A11×410接头+Ф127mm钻杆 |
| 二开 | Ф215.9mmPDC+Ф165mm螺杆+411×410回压凡尔+411×410定向接头+Ф165mm无磁钻铤+Ф127mm钻杆 |
| 水平段 | Ф152.4mmPDC+Ф120mm强磁接头+Ф120mm螺杆+211×310回压凡尔+311×310定向接头+Ф120mm无磁钻铤+Ф89mm钻杆 |

## 3.6 地面水平井固井工程设计

### 3.6.1 固井要求

3.6.1.1 表层套管

套管串结构(由下至上)：水泥引鞋＋套管1根＋浮箍＋套管串

3.6.1.2 技术要求

①泥浆开钻，常规法固井；

②下套管前应充分循环泥浆，井底无沉砂后才能下入；

③下套管按API规定的最佳扭矩上扣，认真执行灌钻井液措施，控制套管下放速度，使管外钻井液返速与钻进时管外返速相近，以防压漏地层导致井壁坍塌。套管内严禁落物；

④施工结束后，如果井口水泥浆面下沉，必须注水泥浆补充。

3.6.1.3 技术套管

套管串结构（由下至上）：浮鞋+套管1根+浮箍(自回位)+套管1根+浮箍(自回位)+套管串。

采用双弓扶正器和刚性扶正器，加法：封固井段每3根套管加1只双弓扶正器；增斜井段下5只刚性扶正器。

3.6.1.4套管柱附件要求

a）浮鞋、浮箍要满足SY/T 5618 规定的要求。

b）套管扶正器安装间距及数量参照SY/T 5334 规定的方法进行计算。

c）完井深度在1000m以浅的煤层气直井，生产套管在目标层上下范围内每二根套管至少装一只扶正器。完井深度在1000m以深的煤层气直井、定向井和井径井斜大及方位急骤变化的井段要适当加密。环空水泥返深处要加一只扶正器。

### 3.6.2 套管设计

3.6.2.1 套管串结构设计

a) 设计原则：有利于固井施工和提高固井质量；满足钻井作业和完井增产压裂措施需要；满足特殊地层条件井（如泥岩膨胀、腐蚀性产层、异常压力地层等的需要）。

b）参照SY/T 5724 套管串结构设计标准。

3.6.2.2套管柱强度设计

a) 设计原则：依据套管所受的外载，根据套管的强度建立一个安全的平衡关系：

套管强度≥外载×安全系数

b) 设计时先按抗挤强度自下而上进行设计，同时进行抗拉强度和抗内压强度校核。当设计到抗拉强度或抗内压强度不满足要求时，选择比上一段高一级的套管，改为抗拉强度或抗内压强度设计，并进行抗挤强度校核，一直到满足设计要求为止。

c）参照SY/T 5322-2000 标准进行套管柱强度设计。

d）要综合考虑完井方式和增产作业的需要。

3.6.2.3套管数据

表9 套管数据表

| 套管程序 | 外径 (mm) | 钢级 | 壁厚 (mm) | 扣型 | 套管 程序 | 外径 (mm) | 钢级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层套管 | Φ244.48 | J55 | 8.94 | 短圆扣 | 表层套管 | Φ244.48 | J55 |
| 技术套管 | Φ177.80 | J55 | 9.19 | 长圆扣 | 技术套管 | Φ177.80 | J55 |

注：下套管要采用扭矩仪按API规定的最佳扭矩上扣，推荐值：Φ244.48mm套管为6970N·m；Φ177.80mm套管为7040N·m。

### 3.6.3 固井施工设计

3.6.3.1 参照SY/T 5411 标准规定的固井施工格式进行煤层气井固井施工设计。

3.6.3.2 水泥设计

表10 水泥参数设计表

| 开钻序号 | 套管尺寸 (mm) | 固井泥浆密度 (g/cm3) | 水泥浆上返深度 | 水泥浆密度 (g/cm3) | 水泥型号 | 固井 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开 | Φ244.48 | 1.1 | 地面 | 1.80 | G中 | 常规 |
| 二开 | Φ177.80 | 1.1 | 地面 | 1.82 | G高 | 常规 |

注：水泥用量及上返深度为理论数据，施工中应根据实测井径修正。

3.6.3.3 水泥返高计算，可用下列方程式计算煤储层能够承受的最大水泥浆高度：

（3）

式中：

——最大环空水泥浆液柱高度，m；

——煤储层破裂梯度，kPa/m；

——固井时井内钻井液密度，g/cm3；

——煤层深度，m；

——最大水泥浆平均密度，g/cm3。

3.6.3.4 水泥浆密度计算方法

（4）

式中：

——最大水泥浆平均密度，g/cm3；

——煤储层破裂梯度，kPa/m；

——固井时水泥浆流动压力和摩阻压降之和，MPa；设计时一般取4MPa～5MPa。

——煤层气井垂深，m。

3.6.3.5 注水泥方案

a）试验要求：

- 水泥浆自由水控制量为0,失水量小于50mL/(6.9MPa,30min)；

- 稠化时间 ≥ 注水泥总时间 + 1h；

③	水泥浆作增压稠化试验：水泥石应满足强度要求，即水泥石应满足最小支撑抗压强度24h≥3.5MPa，射孔要求抗压强度48h≥13.8MPa。

b）施工程序：

注前置液→注水泥浆→压胶塞→替泥浆→碰压→候凝

①前置液的配制,其特性必须对钻井液及水泥浆具有良好的相容性，并能控制滤失

量，不腐蚀套管，不影响水泥环的胶结强度；使用量：在不造成油气侵及垮塌的原则下，占环空高度10～300m。

②领浆密度:1.60～1.65g/cm3,注量:4～6m3,尾浆密度:1.88～1.92g/c m3，注量: 必须满足封固到地面。

③压塞液必须有一定的悬浮能力，配制使用量:2.5 m3。

# 4 地面水平井钻前准备及验收

## 4.1 钻前准备

a) 煤矿井下对接钻场及钻孔施工完成。

b) 地面水平井钻前准备包括道路修建、井场布置、设备搬运及安装、钻井工程准备等内容。

c) 道路准备：道路修建应能承受施工作业各型车辆的通行，并使道路正对井场大门。

d) 地面井场准备：根据煤层气井钻井施工作业的要求，并考虑到降低钻井成本的需要，1500 以浅的井井场面积一般为30m×40m，特殊情况的井和1500m以深的井应适当加大。

e) 设备安装：设备的摆放和安装程序按各型钻机要求进行，要做到“平、稳、正、全、牢”。

f) 钻井工程准备

①钻井工程设计书必须在开钻前送达钻井队，并制定钻井施工技术措施，全面进行交底。

②准备符合规定的各类钻井工具、仪器、仪表和器材。

③检查好钻具、各类配合接头，配套打捞工具。

④作好下井钻具的丈量和记录。

⑤准备好各种生产用原始记录表格、报表。

⑥按技术要求调校仪表，保证灵敏、准确；高低压管线、油水管线按规定试压合格，保证灵通，无跑、冒、滴、漏现象。

g) 钻井循环介质准备

①监测钻井循环介质的各种仪器配套齐全，性能良好。

②准备足够量的钻井循环介质，性能达到设计要求，一般一开准备50m3～60m3的粘土浆。

③各种符合要求的处理剂一次到位。

## 4.2 开钻前验收

煤矿井上下对接水平井工程的钻前验收内容包括煤矿井下钻场布置、煤矿井下对接钻孔、地面井场布置、设备安装、钻井工程准备、HSE 等。

### 4.2.1 煤矿井下钻场及对接钻孔

4.2.1.1 煤矿井下钻场施工应选择在岩体相对完整的区段，开孔位置选择25-35。,钻场宽度≥6m，深度≥5m，高度≥4.5m。钻场施工应选择围岩稳定部位，支护要求与巷道的支护要求一致。钻场参数应根据钻机型号和钻孔实际角度具体情况调整，由钻孔施工人员打好固定钻机锚杆，将孔位按设计参数进行放点，在钻场进行位置标定。

4.2.1.2 煤矿井下对接钻孔施工完成，钻孔周围打设锚索用于固定孔口套管，孔口装置安装完成。

### 4.2.2 地面水平井

地面水平井开钻验收项目参照SY/T 5954 进行验收，不符合要求的要限期整改，经整改达到规定标准后才能开钻。健康、安全和环境管理检查验收按照本标准第11章执行。

# 5 钻井工程质量要求

## 5.1 井下对接钻孔质量要求

### 5.1.1 套管固孔

5.1.1.1为防止成孔后井眼缩径，考虑到井下钻机给进能力。在钻孔扩孔完成之后，下入Ф127mm*9.19mm石油套管或Ф127mm*6mm无缝套管，每根套管长度为1.5m，孔口套管长度为2m。

套管壁外使用钢质扶正器，可以使套管在孔内居中，以保障固井效果。最终套管外露部分长度不得大于0.5m。且在钻孔周围打设4根锚索用于固定孔口套管，以防止片帮、固井注浆或孔内压力过大将套管顶出而造成事故。

套管固定之后开始注浆固井，*****，待水泥浆液由套管中空返出为止，凝固时间不小于48小时，待水泥凝固后方可扫孔进行抗压试验及后续钻进。

5.1.1.2 下套管固定之后开始注浆固井，待水泥浆液由套管中空返出为止，凝固时间不小于48小时，待水泥凝固后方可扫孔进行抗压试验及后续钻进。

### 5.1.2 压力试验

一开固井水泥扫孔后，必须进行钻孔套管抗压试验，采用泥浆泵向孔内泵入清水打压检验，试验压力为2MPa，试验过程中孔口压力30分钟压降小于0.5MPa，且孔口套管周边无明显渗水即视为合格。

### 5.1.3完孔工艺

钻孔施工完毕后，安装孔口石油阀门，并对孔口管进行锚索固定，孔口打2-4根锚索，用链条将孔口阀门固定在锚索上。锚索的打设位置由技术人员现场指定。钻井对接施工结束后，在孔口安装瓦斯抽采装置，井下对接钻孔通过瓦斯抽采装置汇总到矿井抽采系统中。井下对接钻孔孔口装置必须为合格产品，如有电气设备，则必须符合煤矿井下安全要求。。

## 5.2 地面水平井井身质量

### 5.2.1地面水平井井身质量

a）钻井深度：钻达设计井深或完钻要求井深，以转盘面至井底，校核后钻具实长为准的钻井深度。

b）钻井过程中以单点测斜监测照片为准，照片随原始资料上交保存。

c）交井以完钻电测连续测斜资料为准，测点读值≤25m，特殊情况要加密，最后一测点距离完钻井底不大于10m。

d）测斜数据采用计算机进行处理，均采用平均角法或曲率半径法。

e）井径扩大率：根据井身结构和地层情况划分为不同井径扩大率，一般地层要求井径扩大率≤25%，煤层井段井径扩大率≤40%。

f）对有特殊要求的井，井斜控制应在单井设计中拟定。

## 5.3 地面水平井固井质量

### 5.3.1 固井质量总体要求

5.3.1.1固井质量应达到地质工程设计要求，并能经受合理的射孔、压裂考验。

5.3.1.2固井施工前，取现场水对设计使用的水泥按油井水泥及其试验方法的国家标准进行水泥试验。试验内容包括：稠化时间、滤失量、强度和流变性能实验等。48h水泥石抗压强度必须大于14MPa，稠化时间满足施工要求，控制最小漏失量。

5.3.1.3表层套管固井必须用水泥车，G 级水泥固井，水泥浆必须返出地面，否则从井口反挤。套管要居中，替浆量要准确，严禁替空，不许有活动及窜漏等现象。

### 5.3.2 质量要求

5.3.2.1 套管鞋位置应尽量靠近井底。表层套管口袋＜1m；技术套管口袋1m~1.5m；生产套管口袋1.5m~2m。

5.3.2.2最下一层目的煤层底界距人工井底≥40m，人工井底至管鞋≥10m。

5.3.2.3设计水泥返高应超过最上一层目的煤层顶界150m，实际封过顶界不少于50m。其中要求合格的水泥环段不少于30m，不得有串漏现象。

5.3.2.4 技术套管靠近管鞋5m内必须封固合格。

### 5.3.3 水泥环胶结质量评价标准

表12水泥胶结质量评价标准

| 等级 | 优良 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一界面 | 声幅值≤10% | 10%＜声幅值≤20% | 20%＜声幅值≤30% | 声幅值＞30% |
| 第二界面 | 地层波强、清晰 | 地层波较强、清晰 | 地层波较弱、可辨认 | 地层波弱、难辨认 |

### 5.3.4 套管试压

5.3.4.1 套管柱试压应于声幅测井、人工井底符合设计要求后进行。试压标准按10.3的表18执行。试压压力不超过套管抗内压屈服强度的80%。

5.3.4.2 套管规格严格按设计要求选用，如有变动必须经甲方同意。对现场使用的套管必须有厂家提供的各项性能指标数据，并且均达到3.6.2.1 的要求，提供套管检验合格证书。

5.3.4.3 套管柱试压介质与井内介质相同或用清水。冬季试压井口部分的液体应换成柴油，以防影响试压效果。

5.3.4.4 固井质量不合格的井，必须采用补救措施，经补救达到上述要求的视为固井质量合格。

5.3.4.5 符合上述标准为合格。

## 5.4 地面水平地井完井质量

5.4.1 做好地面水平井完井井眼准备，以保证完井电测、下生产套管、固井等作业顺利进行。

5.4.2 套管上扣扭矩必须满足表13要求，使用套管液压大钳、自动记录扭矩仪和采用符合API 标准的套管螺纹脂。

表13 套管上扣扭矩标准

| 套管尺寸 mm | 钢级 | 壁厚 mm | 紧扣扭矩 kN·m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小 | 最大 | 平均 |
| Ф244.48 | J55 | 8.94 | 4610 | 7674 | 6142 |
| Ф177.80 | J55 | 9.19 | 4081 | 5793 | 5437 |
| Ф127 | N80 | 9.19 | 4067 | 6779 | 5423 |

5.4.3 按设计装好井口，并试压达到本标准5.2.4 要求。

5.4.4 完井井口装置必须符合设计要求，装好套管头，井口套管接箍顶部必须保持水平，距地面以上高度（生产套管接箍顶部与地面齐平）要求小于0.3m。

5.4.5 试压完立即用丝堵或盲板法兰将井口封牢，并电焊井口标记。

# 6 井上下对接井钻井施工作业

## 6.1 地面水平井钻进作业工序及技术要求

### 6.1.1 开钻前检查

开钻前应由施工监督单位组织钻进队和有关部门专业人员，对道路、井场、设备安装质量、钻进设计、通讯、井场安全防护设施及环境保护措施进行全面检查、验收。

6.1.1.1 道路

a）必须满足在整个建井周期内大型运输车辆和特殊作业车辆的安全行驶要求。

b）无道路的地区的探井可修筑能满足通行条件的简易道路。

6.1.1.2 井场

a）井场的有效使用面积不小于表14的要求（不包括井场附属设施的占地面积）。

表14 井场有效使用面积

| 钻机级别（车载钻机） | 井场面积，m2 | 长度，m | 宽度，m |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 2800 | 80 | 35 |
| 100 | 3325 | 95 | 35 |
| 120 | 4200 | 105 | 40 |

b）井口至井场边缘的坡度为0.5%～1.0%。井场的排水性能良好，基础四周应用混凝土封闭。方井底部应有排水措施。

c）井口位置必须符合地质设计要求。

d）井场位置应符合下列条件，否则应移动井位：

①井场边缘应距铁路、10kV以上高压电路及其它永久性设施不少于50m；

②井口距居民住宅不少于100m。

e）井场布置应考虑风频、风向，井架大门方向尽量朝南或朝东。

f）井场设备应根据地形条件和钻机类型合理布置，利于操作和管理。

6.1.1.3 设备安装（车载钻机）

1) 井架及底座安装质量技术要求：

① 井架底座的上平面允许水平偏差应±3mm；

② 塔形井架底座组装后四个柱角的顶板应在同一平面内，平面度公差为5mm,对角线尺寸差应小于10mm；

③ 井架立柱组装后的直线公差不超过0.5/1000；

④ 井口导管预埋时必须垂直，井架底座中心对井眼中心的同轴度偏差为±10mm；

⑤ 转盘中心与天车中心的同轴度偏差应小于20mm；

⑥ 转盘转台平面对天车至井眼轴心线的垂直度偏差应小于3mm；

2) 传动系统安装质量技术要求：

① 传动系统底座的平面度公差应小于3mm；

② 采用万向轴联接时，安装误差其法兰端面平面度小于1mm，柴油机万向轴倾斜度为3°～5°，钻井泵方向轴倾斜度为5°～8°；

③ 采用法兰联接时，平行度安装误差小于1mm，同轴度安装误差小于0.5mm；

④ 采用带传动和链传动时，两传动轮应在同一垂直平面内，带传动平行度安装误差小于3mm，链付款以同轴度安装误差小于2mm；

⑤ 单根三角胶带的张紧度按两皮带轮的中心距下垂尺寸来计算，每米小于15mm，测力应垂直两皮带轮的中心，力的大小应符合表15的规定；

表15 三角胶带测量力

| 三角胶带型号 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量力 | 25N | 30N | 75N | 135N | 180N |

⑥单根链条的张紧度按两链条的下垂尺寸计算，水平传动链条应小于两链轮间切线长度的2%～3%，爬坡链条应小于切线长度的2%；

⑦采用气离合器联接时，同度误差为1.0～1.6mm，未充气离合器间隙为2～3mm；

⑧绞车的刹车鼓与刹车块的间隙应均匀，通常为6mm。

3）循环系统安装质量技术要求：

① 钻井泵应安装在同一水平面上，平面念头为3mm；

② 钻井泵吸入管径应大于泵液力端吸入管尺寸，吸入管应安装过滤器、档板阀和缓冲器；

③ 高压管汇必须进行刚性固定；

④ 钻井泵空气包的充气压力应调整在钻井泵工作压力的1/3；

⑤ 水龙带与井架之间应有足够的距离、并应采取防止水龙带打扭的措施，水龙还与立管相接部分要有正常的弯曲半径，水龙带的最小弯曲半径应符合表16规定。

表16

| 水龙带内孔直径 | 50mm | 63.5～76.2 mm | 90 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小弯曲半径 | 900 mm | 1200 mm | 1390 mm |

4）钻井仪表固定应有避震和减振措施。其安装位置不得妨碍司钻观察井口操作视线。

5）供给系统安装质量技术要求：

① 油罐和水罐位置应有适当压头，输油罐的进出口应安装流量计；

② 油、水、气输送管线安装后应用空气进行试压，试验压力为其输送压力的1.25倍，稳压3min，不允许有渗漏。

6.1.1.4 通讯

a）井场通讯设施应符合有关规定。

b）必须满足24h与生产指挥机构的正常通讯联络。

6.1.1.5 安全防护

a）井场防火消防器材的配备应符合SYn 5225中9.3.2.4的规定。

b）机械、电机设备的所有传动、转动部分必须装好护罩并固定牢靠。

c）钻机提升系统的制动、防碰装置必须灵敏、可靠。

d）井场照明设施和电路安装应符合SYn 5225中2.2.1、2.2.6、2.2.7的要求。

e）在洪、潮汛季节应修筑防洪防潮堤坝和采用其它相应预防措施，经安全防汛部门认可后方能施工。

f）井场火源、易燃易爆物源的安全防护应符合SYn 5225中2.2.3～2.2.7的要求。

g）井队主要岗位人员必须持有操作合格证，其他人员必须经过安全技术教育合格后才能上岗，个人安全防护用具必须完好，上岗必须穿戴齐全。

h）机房、泥浆罐等周围必须安装护栏，梯子必须有扶手。

6.1.1.6 环境保护

a）井场应配备污水处理装置和污水储存坑（罐）。污水排放必须达到GB 8978和当地政府规定的排放标准。

b）油、气放喷管线出口应避开居民住宅、森林、经济作物区和其他重要设计。

c）工业垃圾、钻屑、生活污物的排放，应有适当的收集窗口和处理措施。

d）井场应配备足够的钻井液储备罐（池），罐（池）应做到不垮不漏。居民区和饮用水源区50m内必须用金属钻井液储罐。

e）井场有毒物品应单独储存，设有明显标志区别，并有专人保管和发放。

f）在城镇及居民区附近钻井，井场机器噪音控制应符合GB 3096的规定。

g）在耕地处的井场完井后应按规定恢复地貌。

### 6.1.2 水平井钻进

6.1.2.1 第一次钻进

是指埋设导管后，下表层套管前的第一次钻进。

a）鼠洞的位置、鼠洞管的斜度与出露钻台高度❶，应有利于方钻杆的起放和摘挂水龙头操作方便。各型钻机的鼠洞管安装技术要求见表17。

❶ 钻井工程的钻台上用于起钻时放置方钻杆(带水龙头)的小洞眼。它由一根向井架中心倾斜并插入地下的套管(称鼠洞管)所构成。

表17 钻机鼠洞管安装技术要求

| 钻机级别 | 距井口距离，m | 鼠洞管斜度，° |
| --- | --- | --- |
| 60～80 | 2.2～2.5 | 6～7 |
| 45 | 2.2～2.5 | 6 |
| 32 | 2.5～2.75 | 7～8 |
| 20 | - | - |
| 15 | - | - |

b）第一次钻进井眼要直，入井钻具必须符合SY 5369要求的质量标准。

c）第一次钻进开始，控制钻压不超过钻铤柱质量60%。

d）执行定测斜制度，对易斜地层应采取满眼钻具或钟摆钻具组合等控制井斜措施。

e）用减振器以减轻跳钻的危害，提高钻头和钻具的使用寿命。

f）钻井液性能及其使用管理应符合钻进设计要求。

g）钻进中应根据井下情况变化和地面设备、仪表采集的信息变化，体制判断，及时采取相应措施，实现安全钻进。

h）钻达下表层套管深度应及时进行测井和固井等作业。

6.1.2.2 再次钻进

指封固表层套管后的各次钻进。

a）再次钻进前必须先安装好井口装置，并找正天车、转盘和井口中心，固定牢靠。

b）钻完固井水泥塞，再次恢复钻进，应对套管采取保护措施：

①在钻铤未出套管鞋前，钻压不超过钻铤质量的60%，转盘速度采用低转速；

②技术套管下入较深，再次钻进井段较长的井，应在钻杆柱上加橡皮护箍。

c）钻具组合应满足喷射钻进和防斜打直井技术要求，符合SY 5172有关规定。

d）使用PDC钻头和喷射钻头应根据实际情况，每次钻进进尺不超过500m或纯钻进时间不超过40h进行短程起下钻，起出长应超过新钻进井段，以防缩径卡钻。

f）钻进中应根据井内情况变化（钻速、钻井液性能、钻屑性能、钻井液体积和进出口流量等）和地面设备运转、仪表信息变化，判断体制异常情况，及时采取相应处理措施。

g）新金刚石钻头入井开始钻井时，应在钻头接触井底前0.5～1.0m 先开大排量清洁井底，然后采用轻压（10～20kN）、适当转速（40～50r/min）钻进0.5～1.0m 或10～30min，再逐渐恢复到正常钻压和转速。

h）新牙轮钻头入井开始钻进时就采用轻压（10～20kN）、适当转速（50～60r/min）钻进0.2～1.0m或10～30min，再逐渐增至正常钻压和转速，禁止加压启动转盘。

i）钻进中出现下列情况之一时应终止钻头使用:

①钻头在井底工作有异常,如突发性跳蹩钻、钻速突降、转盘扭矩增大等，经处理无效；

②钻头在井底工作正常，但钻头经济曲线率变化超过允许范围；

③钻井泵泵压突变，已判断为循环短路、钻头喷嘴脱落或堵塞；

④发生严重溜钻。

j）使用金刚石钻头时井底必须无金属落物。不允许用金刚石钻头划眼。

k）长井段的划眼或扩眼时应采用铣齿牙轮钻头。如用镶齿钻头划眼时，转速应控制在60r/min以下。

l）钻具在井内静止时间不得超过3min，防止粘附卡钻。

m）安全钻达下技术(油层)套管深度后,应根据钻井设计要求,及时进行测井、固井等其他作业。

### 6.1.3 接单根

6.1.3.1 接单根前应作好单根和井口工具、材料的检查准备。

6.1.3.2 卸钻杆必须用双吊钳(或动力吊钳)旋松螺纹后，再用转盘低速（10～12r/min）卸开螺纹。不允许只用单吊钳转盘冲击松开螺纹。

6.1.3.3采用小鼠洞接单根时,必须用吊钳按规定力矩旋紧连接螺纹,操作时应注意防止单根和方钻杆的连接螺纹操作退松。

6.1.3.4 接单根时必须有防落物入井措施。

6.1.3.5 接好单根和方钻杆连接螺纹后,应先开泵建立正常循环,才能下放钻柱恢复钻进。

### 6.1.4 起下钻

6.1.4.1 起下钻前应按照操作岗位专责分工,作好仪表、工具、器材和安全防护设施的检查，井口操作必须有防落物入井措施。

6.1.4.2 起钻前应根据井眼条件、机械钻速、钻井液性能和地质录井资料要求，充分循环洗井，清洁井筒。

6.1.4.3 起下钻应根据钻机载荷、钻柱质量、井眼条件，采用双吊卡或卡瓦操作。在井深大于1000m或大钩载荷大于300kN时，用双吊卡加小方补心或用长钻杆卡瓦。

6.1.4.4 起下钻铤必须同时使用提升短节(或提升接头)、卡瓦和安全卡瓦提升短节和钻铤连接螺纹必须用吊钳（或动力吊钳）旋紧。安全卡瓦应卡在距卡瓦上部0.05～0.10m处。禁止用转盘旋卸钻铤螺纹。

6.1.4.5 钻具联结螺纹应按SY5369规定的最佳扭矩值旋紧。应采用带有直读扭矩仪的动力吊钳旋卸钻具螺纹。

6.1.4.6 连接钻具螺纹必须采用符合SY5198规定性能指标的润滑脂。

6.1.4.7 螺纹连接前必须保持螺纹清洁完好。

6.1.4.8 起钻应定时定量向井内灌注钻井液,可采用自动平衡灌注装置或每起出3～5立柱钻具注入与起出钻具体积相当的液量。若灌不进时应接方钻杆循环。

6.1.4.9 在气、漏层部位及其以上200m井段必须降低提放钻具的速度，其值应不大于0.5m/s。

6.1.4.10 下钻应采用限速措施。下钻大钩载荷超过300kN应挂上水刹车（或用电碰刹车制动）。

6.1.4.11 钻柱装有止回阀下钻时应定深度向钻具内灌入钻井液,每下500～1000m灌满一次。

6.1.4.12 起下钻在复杂卡阻井段应降低速度。阻卡载荷超过当时钻具悬重50～100kN时，要及时采取措施，彻底消除阻卡后才能恢复正常作业。

6.1.4.13 井下不正常或深井段下钻应根据情况分段进行循环钻井液。

6.1.4.14 钻具下完接方钻杆后,先开泵循环正常再转入正常作业。

### 6.1.5 换钻头

6.1.5.1 上卸钻头应用吊钳和专用钻头装卸器。钻头螺纹先用人工引扣，再用吊钳旋紧，不得猛拉猛绷，防止损坏钻头。卸钻头先用吊钳旋松螺纹，再用转盘低速（10～12r/min）卸开。不得用转盘绷开螺纹。

6.1.5.2 连接钻头螺纹必须用标准螺纹润滑脂,并按规定螺纹扭矩值上紧。

6.1.5.3 应根据起出钻头磨损情况和使用效果,结合钻进岩石可钻性选择入井钻头类型和钻头工作参数。

6.1.5.4 牙轮钻头入井前应检查钻头直径、轴承间隙、牙轮平面度、牙齿、连接螺纹质量、焊缝质量。喷射钻头应检查喷嘴安装质量和储油囊储油情况。

6.1.5.5 刮刀钻头入井前必须检查钻头直径、连接螺纹质量、刀片高度差、合金块及刀片焊接质量、喷嘴质量等。

6.1.5.6 金刚石钻头入井前必须检查钻头直径、胎体与钢体焊缝质量、金刚石或切削块烧结质量、水眼套管安装质量和连接螺纹质量。

6.1.5.7 出入井钻头应进行钻头直径检查,起出钻头磨损严重时应及时采取划眼措施。

### 6.1.6 钻水泥塞

6.1.6.1 钻水泥塞宜用尖钻头或铣齿牙轮钻头,钻具结构可采用加重钻杆或加1～2柱钻铤。

6.1.6.2 钻水泥塞和套管附件,钻压1.5～2kN/cm2，转速低于60r/min，并保持环空上返密度：244.5mm以上井眼不低于0.6m/s；244.5mm以下井眼不低于0.8m/s。

6.1.6.3 钻完套管金属附件后,应采用强磁打捞器加钻具打捞杯清理井底。

6.1.6.4 钻水泥塞的钻井液应具有抗钙污染性能。

6.1.6.5 钻水泥塞出套管鞋后,应根据钻井设计要求,进行套管鞋地层破裂压力试验。

6.1.6.6 钻完水泥塞恢复钻进,在钻铤未出套管鞋前应采取轻压(2～3kN/cm2),转速不超过60r/min,环空上返速度：244.5mm以上井眼不低于0.6m/s；244.5mm以下井眼低于0.8m/s。

## 6.2 地面水平井煤层钻进要求

6.2.1 钻进煤层前根据钻煤通知书，制定钻进煤层的具体措施，严格执行守煤制度。

6.2.2 进入煤层前应检查好取心工具，调校仪表，检修好设备，调整好钻井循环介质性能，保证井眼畅通才能钻开煤层。

6.2.3 钻进煤层顶板时钻时明显加快就割心，要限制回次取心进尺，一般不超过1m。最大不超过1.5m。

6.2.4 钻进煤层前复查钻具。

6.2.5 要做分析化验的井，通知解吸人员和仪器提前上井，作好取煤样准备。

## 6.3 地面水平井钻井循环介质性能监测及固相控制

6.3.1现场必须使用合格计量监测仪器。

6.3.2正常钻进时每小时测量一次钻井循环介质密度、粘度，每班测量一次全套性能。

6.3.3井下遇异常情况时加密测量。

6.3.4认真填写实测的钻井循环介质班报表、日报表。

6.3.5对钻井液有特殊要求的井应使用四级净化设备，即振动筛、除砂器、除泥器及离心机进行固相控制。

## 6.4 地面水平井完井与井下钻孔对接

### 6.4.1 连通前钻井准备工作

a）钻井队施工人员负责组合钻具，将磁接头安装到马达和钻头之间；

b）煤矿井下对接钻孔施工至目标层位，并完成固井；

c）将连通仪器的接收探管放置在井下对接钻孔中；

d）将新组合的钻具下放到水平井开始连通操作。

### 6.4.2 连通过程

a）在距离靶点100m处，地面钻井施工人员负责将磁接头连接在钻头和马达之间并下钻至水平段，井下连通引导人员同时将连通仪器的井下信号接收探管放置到对接钻孔孔底，并在地面完成下钻后进行信号初接收，试测信号。

b）试测完毕后，地面钻井保持转速为4-5r/min 、60m/h钻进速率开始钻进；每钻进3-5m停钻，由连通仪器进行一次数据采集。

c）数据采集完毕后，传达至地面，供连通工程师对连通钻进情况进行分析；定向工程师预测钻头的方位、井斜并计算垂深、坐标等关键参数，连通工程师根据定向工程师预测的数据和收集到的磁性工具信号进行分析并向定向工程师提供对接施工的数据，判断钻头距离靶点的位移参数，。

d）当软件计算出结果后，继续钻进。直至连通前15m时取出放置在井下对接钻孔的探管，关闭孔口球阀。地面钻井队伍，降低泥浆泵排量，以减少水平井与井下钻孔连通时的击动压力，然后进行盲打完成地面钻孔与井下钻孔的连通。

e）钻井队技术人员负责观测地面钻压和泵压，当钻压和泵压降低后回升至正常钻进压力；井下孔口压力表压力由低至高，并趋于稳定后，连通工作顺利完成。继续小排量循环带出井内岩粉，为后续下入套管工作奠定基础。

f）连通成功后，井队完成洗井及下套管工作后，此水平井的对接施工结束。

### 6.4.3 安全技术措施

a）钻井连通前，派专人对井下钻场设备进行认真检查和校对，必须检查球阀、钻孔套管、压力表是否连接可靠，确保设备完好后，方可进行连通。

b）钻井连通过程中，派专人观察钻场及钻孔是否有水渗出，若从煤壁往外渗水，立即与地面钻井人员联系，停止钻井。

c）地面钻井过程中，必须在确认井下钻孔无异常并得到井下负责人的开钻命令后，方可施工。同时，地面施钻人员要降低钻进速度，以减少水平井与井下钻孔连通时的激动压力。

d）钻井连通过程中，煤矿安排瓦斯检查员要认真检查钻场周围瓦斯浓度变化，若瓦斯浓度有明显升高趋势，必须及时通知现场负责人，以便采取相应措施。

e）钻井连通过程中，必须切断钻场内电源，撤出人员，观察人员在钻场外安全位置进行观察。

f）钻井连通后，施工人员利用钻井内水将孔内泥浆清空，防止堵塞钻孔，待压力表稳定，钻孔内压力释放后，方可缓慢开启球阀，将钻孔内的水放出，在放水过程中，要连接一个气水渣分离器，防止在放水过程中，瓦斯大量涌出，放水完毕后，连接抽放管路。

g）钻井连通前，安装气水渣分离器，并且各出口用阀门控制，在钻场内吊挂好便捷式瓦斯检测仪，如遇瓦斯涌出异常必须立即停止施工，进行抽放卸压，防止瓦斯超限。

## 6.5 瓦斯抽采

## 井下对接钻孔孔口装置在孔口套管外连接缓冲罐，通过缓冲罐两端的高压阀门控制、调节可达到缓冲、泄压的作用；缓冲罐外侧再连接气渣水分离器，在该设备内可以完成排水、排渣等工作；再将气渣水分离器顶部的高压胶管连接管道瓦斯气体综合参数测定仪，连接到矿井抽采系统中。

## 6.6 地面水平井复杂情况和事故处理

钻遇复杂情况和事故的处理，参照SY/T 5672 标准规定的基本原则进行处理。

## 6.7 钻井井史

6.7.1 钻井井史内容如下：

a）地质设计；

b）基础数据表；

c）主要钻井设备配套表；

d）井身结构；

e）钻具组合；

f）钻头与水力参数表；

g）钻井循环介质性能；

h）时效分析表；

i）测斜记录；

j）钻头使用记录；

k）钻时记录；

l）各次开钻井口装置图和完井井口装置图；

m）井身结构图；

n）井径记录；

o）非金属筛管强度计算（生产套管）；

p）下入非金属筛管记录；

q）固井记录；

r）井内事故及复杂情况；

s）钻井生产进度分析图表；

t）钻井日志

u）钻井工程技术总结。

6.7.2 钻井井史内容参照SY/T 5089 填写钻井井史要求，由现场钻井工程师使用兰黑或碳素墨水填写。填写要求实事求是，数据准确，字迹工整清晰。

## 6.8 地面水平井各次开钻或分井段施工重点要求

### 6.8.1 防卡

a）每次开钻前，组织人员对井队设备、井口、仪器仪表等进行检查验收。按标准要求一定要达到平、正、稳、固、牢、灵，达不到验收要求不能开钻。

b）每次起下钻前的检查要求：

①钻要检查大绳的磨损及断丝情况。每个扭距断丝达12丝时，必须倒大绳。

②司钻要认真检查刹车系统、大绳两端的固定、刹带调节螺丝的调节情况。

③检查指重表是否灵敏，悬重是否与钻具的实际重量相符，自动记录仪曲线是否清析，有无异常记录。

④认真检查气路与防碰天车装置是否可靠。

⑤加强活动钻具，井内钻具静止不能超过3min。不能钻进时，尽量大幅度上下活动钻具。

⑥因设备故障无法活动钻具时，应将悬重的三分之二慢慢压到井底，抓紧时间抢修，修好设备后不宜继续钻进，应循环好钻井液后起钻。

⑦接单根速度要快。尤其在快速钻进时，一般接一个单根不要超过 3min，同时要晚停泵早开泵，以减少沉砂。

⑧起钻前处理好钻井液，大排量循环洗井，循环两周以上方可起钻。下钻不应一次到底，应分段开泵循环正常后再下。起下钻遇阻超过100kN，不可硬拔或强压，应接方钻杆开泵顶通循环正常后，再继续起下。

⑨钻进中发现泵压升高、悬重下降、钻井液返出减少、接单根打倒车等现象，应停止钻进或接单根，上提钻具到正常井段后，采用冲、通、划的办法，使井眼恢复正常，然后，继续作业。

### 6.8.2 直井段防斜

a）送钻均匀、加压合理、断层及地层交界面处调整钻压。

b）对所有设备进行二开前检查验收，认真进行高压试运转0.5小时以上，运转平稳，不刺、不漏方可开钻。

c）在表层钻进中，平衡好水龙带，使其不摆跳。要轻压吊打，井斜要求小于0.5°，井斜过大必须纠斜。

d）在检修保养设备或处理钻井液时，应保持大幅度活动钻具循环钻井液。但不可大排量长时间停在一处转动循环，避免冲大井眼造成井斜。

e）换用新钻头时，不可一次下钻到底。在接近井底时，小排量开泵，Ⅰ档启动转盘，慢慢下到井底，再用30～50kN的钻压磨合钻头约半小时后，逐渐加至正常钻压钻进。

f）使用带有稳定器的钻具时，稳定器的外径不得小于钻头直径3mm。否则，不得下井使用。使用满眼钻具时，操作要稳，钻压要跟上，做到以快保满，以满保直。

g）设备安装按规定要求达到平、正、稳、固、牢。校正天车中心、转盘中心及井口中心三者处于一铅垂线上，最大允许偏差不超过10mm。

h）指重表、记录仪、泵压表必须灵敏、准确、好用。

i）严格执行定点测斜，测不成不能继续钻进。如果井斜过大，应立即采取纠斜措施。在东营组及以上地层中，若井斜大于3度，必须起钻换纠斜钻具纠斜。

### 6.8.3 防漏

a）在钻进过程中，调整好钻井液性能，在井下条件允许的情况下，钻井液密度尽量使用设计下限值，保持近平衡压力钻井。

b）钻进中井下油气活跃需要加重时，在加重过程中应按循环周逐步提高密度，直到溢流消失为止。禁止盲目加重压漏地层，造成井下情况趋于复杂。

c）下钻过程中要分段循环钻井液，切不可一次下钻到底再开泵循环。开泵要先小排量顶通后，再恢复正常排量。严禁开泵过猛蹩漏地层。

d）认真执行坐岗制度，专人观察钻井液面的变化情况，无论钻进还是下钻时，发现井漏，如果漏失超过5m3，应立即起钻，并连续向井内灌入钻井液，同时做好堵漏准备。

### 6.8.4 防塌

6.8.4.1 煤层段钻进，宜采用光钻铤钻具结构，不宜还扶正器。

6.8.4.2 钻进中出现蹩钻、跳钻、泵压升高、转盘负荷加重时，应立即停止送钻，及时将钻具提离井底，采取划眼、倒划眼、小排量循环等措施，恢复正常后再钻进。

6.8.4.3 煤层中接单根时，应做到“早开泵，晚停泵”，若发现接单根困难，应立即小排量恢复循环，待泵压稳定后，再逐渐增大排量。

6.8.4.4 尽量避免在钻至煤层段时起下钻，若必须在煤层段起钻时，起钻前应充分循环钻井液，并避开在煤层定点循环。

6.8.4.5 煤层段起钻采用低速，防止压力激动，并做好连续灌满钻井液，起下钻遇阻时严禁强提猛压。

6.8.4.6 钻进时采用低钻压，低速并控制机械钻速，坚持“进二退一”原则，采取重复破碎方法，将坍塌物化整为零携带出来。

6.8.4.7 在“进二退一”的原则下，每打完一个单根重复划眼2次～3次，并控制划眼速度。

6.8.4.8 煤层钻进的钻井液流变性要适当，控制PH值7.5～9.5，尽量避免在煤层段大排量和定点循环。

6.8.4.9 进入煤层前控制钻井液较低的失水量和较好的造壁性，加入封堵剂，改善对地层的封堵胶结能力。若出现垮塌，循环钻井液，适当提高钻井液密度，平衡地层应力。

6.8.4.10 发生卡钻，按下列步骤操作：

a）停泵1min～2min，让煤屑以不同方式排列下落；

b）重新缓慢开泵，逐渐增大排量；

c）重复上述步骤直到解除。

6.8.4.11 起钻过程中出现遇卡情况，注意活动钻具并及时分析井下情况，采用倒划眼的办法起出，下钻时，采用钢齿钻头不装喷嘴，对起钻遇阻井段认真划眼、循环，处理好钻井液，待井下正常后，再起钻换钻头，恢复正常钻进。

### 6.8.5 定向技术措施

a）用动力钻具打完进尺后更换满眼钻具通井，进一步修整井壁，使井眼光滑畅通。

b）造斜点以下井段坚持短起下钻，检查、清理井眼。施工中作好记录，为下一步的完井工序提供可靠的指导性资料。

c）起钻和电测期间有专人观察井口液面变化，及时补充钻井液，防止井下复杂情况的发生。

d）根据测斜数据及时作出井身轨迹实钻图，以指导下一步技术决策。

e）井队人员应与定向技术人员密切配合，严格按技术人员要求的参数施工。

### 6.8.6 重点技术措施

a）开钻前，对井队设备、仪器仪表等进行检查验收，按标准要求一定要达到平、正、稳、固、牢、灵，达不到要求不开钻。

b）表层开钻一定要用钻鋌轻压吊打，保证开眼直。

c）表层固井水泥浆一定要返至地面，施工结束后，水泥浆面出现下沉时，应打水泥帽。

d）直井段钻进按防斜打直技术执行。要求送钻均匀，加压合理，防止定点大排量长时间循环。指重表必须灵敏、准确、好用。

e）定向前，一定要把直井段处理好，保证井眼畅通。

f）无线测量仪器入井时，一定要做浅层测试，仪器正常后方可下井，不正常时一定要查出原因，直至正常。

g）定向钻进期间，井队人员一定要与定向技术人员密切配合，严格按定向技术人员的要求和指令施工。

h）增斜和水平段施工阶段，要严格控制钻具在井内的静止时间，除测斜外，钻具静止时间不要超过5分钟，设备检修不能循环时，要大幅度活动钻具。

i）煤层井段钻进时，一定要注意钻井液的漏失情况，发现漏失应及时补充钻井液，如漏失量过大补充不及时，应立即起钻至安全井段。下钻到底开泵时，要先小排量顶通后，再恢复到正常排量。防止开泵过猛蹩漏地层。

j）煤层钻进不得使用喷射钻井方法，要该用普通大喷嘴或不装喷嘴，减少井壁冲蚀，加大排量，保证携岩。宜用光钻铤组合即不带扶正器，必要时应甩掉大尺寸钻铤。

k）钻煤层时，坚持“进一退二、进二退四”的原则，煤层较厚或垮塌严重时，每钻进0.2～0.3米，要上提划眼，直到停泵后上提下放正常才能继续钻进。

l）在煤层中钻进，钻速很快，必须严格限制钻进速度，采用轻压慢转，放低转盘转速的方法，防止煤层严重脱落垮塌。

m）打完一个单根后要至少划眼两次，且限速慢划，划完后停泵，在上提下放不阻、不卡的情况下才能接单根。

n）接单根要做到“早开泵，晚停泵”。接单根后上提钻具，缓慢开泵，慢慢将钻头送到井底。

o）下钻要控制速度，防堵水眼。起下钻操作要平稳。下钻遇阻不得强压，若活动范围小，须甩掉单根后接方钻杆划眼。

p）若上提遇卡，提拉力不得超过50KN，在上提5～10KN拉力下倒划眼。

q）出现复杂情况，采用划眼及短起下的方法处理。划眼的方法：由于斜井钻具走下井壁，常迂阻和碰到台阶(有时是扶正器受阻)，在划眼方法上要讲究，采用"点拔法"，即放一点，拨动几圈转盘，待悬重恢复后，再压一点，再拔一下转盘，要避免连续加压划眼，造成出新眼。轻微的迂阻时，可用“点刹下放”的办法，克服掉井壁摩擦力，避免划眼。

r）由于垂深浅，水平段滑动钻进加压特别困难，除靠顶驱系统加压外，特推荐钻具倒装。加压时可采用冲击的方式，或采用活动钻具后加压的方式，解决摩阻的问题。

s）水平段每钻进100米，短起下钻一次，以破坏井眼岩屑床的形成。

t）起钻时采用低速档，向井内灌好泥浆，防止井眼坍塌。起钻遇阻时，切不可硬拔，下放至井眼畅通处，大排量循环洗井或采用倒划眼方法将钻具起出。

u）钻具按规定进行探伤和倒换。

v）正确判断“悬重”和“钻压”。方法是，下钻到接近井底，循环正常后，慢转动转盘，此时的“悬重”相对稳定，可作为加压的依据。在此基础下钻头接触井底，“悬重”减少的值为“钻压”。用此法较准。

w）水平段分支侧钻时，可采用控时、略降斜的方法，参照成熟的侧钻技术方法进行。

x）本着“具体问题，具体分析，密切合作，联合攻关”的原则，确保该井的顺利施工。

# 7 地面水平井随钻测井作业要求

## 7.1 人员要求

作业人员应具备以下条件：

a）随钻测井作业人员应经过测井技术培训，健康、安全和环保知识培训，并取得以下

上岗资质：

①随钻测井作业人员均应通过培训取得健康、安全和环保培训证书和井控证书；

②放射性作业人员应通过培训取得辐射工作岗位证书；

b）工作期间应正确穿戴劳动防护用品，正确使用健康、安全和环保设施。

c）严禁在禁烟区内吸烟，严禁擅自操作钻井队的设备。

## 7.2 随钻测井设备要求

7.2.1 仪器操作间应符合正压防爆要求，并安装烟雾报警器、有害气体探测器等防护设备。

7.2.2 随钻仪器操作间宜靠近录井仪器操作间，并且距离井口25m~35m，距离钻井液池和放喷管线不少于10m。

7.2.3 井场电源到仪器操作间的连线接通良好，各种用电设备及输电线路的安装应符合SY 5727的规定。

7.2.4 动力电源线应采用架空或埋置地下。架空时，高度不低于2.5m；埋置时，深度不得少于25cm。

7.2.5 各种用电设备接地电阻应小于4Ω。仪器操作间零线对地电压不得超过5V。

7.2.6 仪器操作间应备有足够功率的在线式不间断电源。

## 7.3 井场和作业条件

### 7.3.1 井场条件

7.3.1.1 在井场进行随钻测井仪器测试、校验时，应井口为中心、30m半径范围内不应使用电焊机、电动机等电磁干扰源，井场不应使用无线通讯设备。

7.3.1.2 通向井场的道路良好。

7.3.1.3 井场的安全警示标识中齐全。

7.3.1.4 井场空间应满足随钻测井作业设备摆放需要。

7.3.1.5 井场应设立风向标、紧急集合点，并有安全的逃生路线。

7.3.1.6 钻台吊长设备、照明灯具、安全防护装置完好。

7.3.1.7 钻台应配备两台绞车。

7.3.1.8 钻台整洁，钻台的安全防护装置和吊升设备完好。井架倾斜度不大于3.5°。天车、游动滑车、井口在同一垂线上。

### 7.3.2 井下条件

钻井队在满足钻井设计和井下安全的前提下，井筒内无落物、井眼畅通。

### 7.3.3 钻井液和钻井泵的要求

7.3.3.1 钻井液中含砂量应小于1%。如需在钻井液加入堵漏材料，应提前和随钻测井工程师沟通，作业时除砂器、除泥器、振动筛应处于运行状态，振动筛粒径应不大于198μm（80目以上）。

7.3.3.2 测井过程中，钻井液中不应加入钾盐等具有放射性以及磁性的添加剂。如需在钻井液加入放射性或者磁性添加剂，应提前与随钻测井工程师沟通，以便随钻测井校正。

7.3.3.3 钻井泵应不含气，上水稳定，其排量应符合仪器的使用要求。

7.3.3.4 顶压式空气包压力应为钻井泵工作压力的1/3。

7.3.3.5 钻井泵进口处和井口钻杆应安装钻井液滤清器。

7.3.3.6 钻井液中应不含气泡，必要时运行除气器。

7.3.3.7 套管开窗和磨铣作业时，应在钻井液出口安装铁屑清除装置，并定时清除金属屑。

### 7.3.4 下井钻具组合配置要求

7.3.4.1 下井钻具组合首先应满足钻井工程需要，在此条件下，随钻测井仪器应靠近钻头。

7.3.4.2 下井钻具组合应使用无磁钻铤或者无磁加重钻杆。

7.3.4.3 下井钻具组合应避免钻具产生劈死的震动。

7.3.4.4 随钻测井仪器下方应加装钻具止回阀。

## 7.4 作业准备

### 7.4.1 安全要求

7.4.1.1 吊升随钻测井设备时，由随钻测井人员指挥，钻井队人员操作吊升设备，吊升作业时，无关人员应远离吊升区域。

7.4.1.2 现场作业人员应按照SY 5726的规定执行。

7.4.1.3 在井口装卸仪器时，应盖好井口。

### 7.4.2 现场作业准备

7.4.2.1 测井前协调会

a）随钻测井队队长应详细了解井身结构、井下情况、钻井泵性能和钻机提升系统情况，并对可能出现的风险进行评价，制定相应的预防措施和实施方案。

b）随钻测井施工前，应组织召开随钻测井、钻井、钻井液、录井等相关负责人参加的协调会，明确各方职责以及相互配合中的注意事项。

c）随钻测井队负责介绍作业流程，使相关操作人员了解随钻测井操作流程，并在作业开始前通报各岗位工作人员。

d）对于复杂井，随钻测井队应向钻井队询问复杂井段的详细情况，并与钻井队及相关人员共同制定处理紧急情况的应急预案。

7.4.2.2传感器安装

a）所有传感器的安装和更换应事先与现场监督协商，取得许可后由井队安排人员协助安装。

b）立管压力传感器应安装在立管管汇上，且朝向无人的空旷区域。

c）钻井泵齿轮转速传感器可根据实际情况安装。

d）司钻显示器应根据司钻和定向井工程师的要求安装在容易阅读且无碰撞危险的地方，同时应安装井深传感器和悬重传感器或坐卡传感器。

e）传感器电缆应采用钢丝绳引导架空固定，钢丝绳直径应不小于4mm，架空高度不低于2.5m。

f）传感器的量程和精度应满足随钻测井作业要求。

g）随钻测井工程师应对传感器、线缆等进行巡回检查。正常作业过程中，每岗至少巡检再次。

7.4.2.3下井仪器的刻度与校验

a）下井仪器在现场应进行单支检查和连接整体检查，并填写检查报告。

b）按各测井仪器的技术要求和操作步骤，对相应的下井仪器进行现场检验、仪器刻度。

## 7.5 现场作业

### 7.5.1 仪器安装

7.5.1.1下井钻具和短节在运至井场前应进行探伤检查，钻铤应符合SY/T 5144的要求，各类转换接头应符合SY/T 5200的要求，钻具止回阀应符合SY/T 5215的要求。

7.5.1.2仪器上下钻台应戴好丝扣保护帽。

7.5.1.3根据随钻测井及钻井所需的钻具组合下井仪器，仪器密封良好，各连接处坚固到位，上扣扭矩应参考仪器指标。组合钻具时，测井人员应在现场协调。

7.5.1.4 在安装和拆卸随钻仪器时，应避免让仪器劈死震动，更不能猛烈敲仪器，井口大钳禁止磕碰和嗌夹仪器的天线部位。

7.5.1.5井口装卸放射源时，钻台至少有两名随钻测井人员进行操作，钻井队指派一名司钻负责绞车操作。

### 7.5.2 起下钻要求

7.5.2.1上提、下放仪器的速度应均匀，不应溜钻、顿钻。仪器下到距井底200m时，应降低下放速度。起下钻过程按照SY 5974的规定执行。

7.5.2.2在遇阻、遇卡时，钻井队不得强拉、强压（强拉不应超过25kN，强压不应超过147kN），应立即与随钻测井队联系，不应超过仪器机械性能指标。

7.5.2.3每下钻具200m~300m（十个立柱或者十个双根），应向钻柱内灌满钻井液，每下钻20柱应对仪器进行测试，确认仪器工作正常后，方可继续下钻。

7.5.2.4起钻过程应安装刮泥器，当仪器提升距套管鞋或井口150m时，应降低起钻速度。在出井口时，应用气体将仪器冲洗干净。

### 7.5.3 实时测井

7.5.3.1按下井仪器的操作堆积对各种随钻仪器和设备进行操作。

7.5.3.2正常钻进，按照SY 5974的规定执行。

7.5.3.3在钻进或划眼过程中，全角变化率大于仪器规定的指标，应滑动钻进或滑动通过。

7.5.3.4随钻测井实时数据传输速度应满足工程和地质上的要求。实时测井数据的采样间隔应保证传输上来的数据每米不少于三个点（建议钻进速度不超过60m/h）。

7.5.3.5实时监测深度传感器和相关传感器，应深度跟踪准确、深度/时间对应准确。

7.5.3.6 测井深度应每单根与钻杆长度进行一次校准，单根深度误差应控制在±0.1m。

7.5.3.7测量静态测斜数据时，钻具应提离井底不少于1m，且静止时间不应少于1min。

7.5.3.8 每6h对地面采集数据进行备份。

7.5.3.9进行放射性测井时，仪器出井后应先卸下放射源，再下载存储的数据。

### 7.5.4 起下钻测井

7.5.4.1按下井仪器的操作规程对各种随钻仪器和设备进行操作。

7.5.4.2控制起下钻速度，保证每米不少于五个采样点，具体控制速度由下入随钻仪器的采集最慢速率来确定，参考仪器指标。

7.5.4.3起下钻速度均匀，钻台应有随钻测井人员协调。

7.5.4.4 起下钻测井过程中遇卡、遇阻情况的处理同7.5.2.2。

7.5.4.5进行放射性测井时，同7.5.3.9。

### 7.5.5 作业结束

7.5.5.1起钻到随钻测井仪器时，按安装反顺序拆卸仪器：下放仪器时，戴上丝扣保护帽。

7.5.5.2从钻台收回司钻显示器以及所有安装的随钻传感器，擦拭干净并装箱。

7.5.5.3从钻台收回司钻显示器信号线以及所有传感器信号线，清洗干净并装箱。

7.5.5.4处理并备份随钻测井资料之后整理包装地面设备。

## 7.6 数据处理

7.6.1对实时、存储的测井数据进行处理和编辑，形成测井曲线，对比实时与存储测井曲线，数据保持一致。

7.6.2 随钻测井数据应以仪器存储的数据为准，随钻测井资料质量应符合SY/T 5132的规定。

## 7.7 图件

7.7.1 建立随钻测井过程描述性文件、施工的有关钻具组合信息、测量报告、各项数据齐全、准确。除签名为手写外，其余项目、内容均为计算机打印。

7.7.2 将图件数据资料存档。

## 7.8 特殊情况处理

7.8.1 在刮风天气或冬季测井作业，应特别注意传感器和电缆的防护以及井架落物。如遇七级以上大风、大雨、雷电、沙尘等恶劣天气，不得进行室外安装、吊装和地面检查作业。

7.8.2 对于使用锂电池的仪器，如果在井口发现锂电池出现发热、冒烟等异常情况时，钻进工程人员应立即散开，或将仪器下入井口，然后按照随钻测井人员的指令操作仪器。

7.8.3 在放射性测井时，每隔2h检测钻进液出口放射源电离辐射测量一次，做好记录。

7.8.4 遇到井漏、井喷、卡钻等紧急情况，按照SY/T 5247的规定执行。

7.8.5 如遇灰岩、碳酸岩等高阻地层，电阻率测量值超限，随钻测井队队长应提前告知，以便提前采取技术措施。

# 8 地面水平井录井

## 8.1 资料准备

### 8.1.1 区域资料应包括：

地层特征、构造特征、储层特征、流体性质、地层压力、目的层及标志层展布等资料。

### 8.1.2 邻井资料应包括：

1) 录井资料：地层、岩性、物性、含气性、录井综合图、录井数据等。

2) 测井资料：测井曲线、测井数据等。

3) 工程资料：井身轨迹、防碰数据等。

4) 试采数据及注采动态等资料。

### 8.1.3 本井资料应包括：

1) 图件资料：目的层顶底界构造图、地震过井剖面图、地震反演等资料。

2) 工程资料：设计斜深、设计垂深、复测井口坐标、磁偏角、地面海拔、补心高、设计井身轨迹、靶点、水平段长度等资料。

### 8.1.4 录井响应特征资料应包括：

地层、岩性、气水信息的录井响应特征资料。

## 8.2 水平井地质录井

### 8.2.1 迟到时间：

迟到时间要求如下：

- 水平井入靶点前，执行SY/T 5788.3。

- 水平井进入水平段后，每钻进50m应实测一次。

- 实测迟到时间不成功时，应使用理论计算迟到时间。

### 8.2.2 岩屑录井

无岩屑反出时，注明井段；利用综合录井工程数据、随钻测量自然伽马和电阻率资料、测井资料恢复岩性资料；利用综合录井气测资料、随钻测量自然伽马和电阻率资料、测井资料恢复煤层气显示资料。

### 8.2.3 其他地质资料录取

除8.2.1和8.2.2外的其他地质录井执行SY/T5788.3。

## 8.3 水平井综合录井

### 8.3.1 水平井气体录井

8.3.1.1 仪器检验

a）全烃检测仪

①正式录井前分别注0.1%，1%，5%的甲烷标准气样，其测量值与校准值误差以及重复性误差均应小于10%。

②每24h和每次下钻测量前注1%的甲烷标准气样，其测量值与校准值误差以及重复性误差均应小于10%。

b）烃组分检测仪

①正式录井前分别注0.1%，1%，5%的标准混合气样，其测量值与校准值误差以及重复性误差均应小于10%，各单一组分分离清楚。

②每24h和每次下钻测量前注1%的标准混合气样，其测量值与校准值误差以及重复性误差均应小于10%，且各单一组分分离清楚。

c）硫化氢检测仪

①正式录井前分别注10mL/m3和50mL/m3硫化氢标准气样，其检验结果应符合下列

要求：

● 测量值与校准值的误差不大于3mL/m3；

● 起始响应时间不大于20s；

● 90s内到达最大值；

● 重复性误差不大于满量程5%。

②每隔7d注10mL/m3硫化氢标准气样，其检验结果应符合下列要求：

● 测量值与校准值的误差不大于4mL/m3；

● 起始响应时间不大于30s；

● 120s内达到最大值；

● 复性误差不大于满量程的10%。

d）二氧化碳检测仪

①正式录井前分别注1%、5%、20%二氧化碳标准气样，其测量值与校准值误差以及重复性误差均应小于10%；

②每24h和每次下钻测量前注10%二氧化碳标准气样，其测量值与校准值相对误差应不大于10%。

- 其他要求

①样品气管路延迟时间应小于2min；

②每日从脱气器进样一次，检查气体管路畅通密封情况；

③某一仪器单元更换影响其测量结果的部件后，应重新校验该仪器单元；

④仪器检查、检验记录应列入仪器技术档案予以保存。

8.3.1.2 录取资料要求

a）气测曲线

①曲线纵坐标为时间和深度，横坐标为气体成分和含量。

②曲线应标注以下内容；

● 操作员姓名、班次、时间；

● 井深、迟到井深、迟到时间；

● 注样、封闭性检查；

● 接单根、单根峰；

● 钻井液处理（如混油、加磺化沥青等）；

● 取样、全脱气分析；

● 起下钻、后效；

● 井涌、井喷、井漏；

● 钻井液槽面显示；

● 地质循环观察；

● 重要的工程状况。

b）随钻气测

①录取全烃、烃组分、非烃组分资料。

②记录井深、钻时、迟到时间、钻井液性能与流量。

c）循环气测

①录取全烃、烃组分、非烃组分资料。

②记录井深、循环井深、钻井液静止时间、循环周时间、迟到时间、流量、开泵时间、停泵时间、测量时间、钻进液密度与粘度。

③进行循环气测时，钻井液应至少循环一个周期。

④钻遇气测异常后，每次起下钻均应进行循环气测。

d）钻井液取样秘全脱气分析

①钻井液取样

●应在脱气器前取样。

●用500mL取样瓶取满钻井液，密封倒置并粘贴取样标签。

●遇异常显示时，在异常显示段取1个~3个样品。

●循环气测时，应取钻井液其值样，见异常显示时，在异常显示段取1个~3个样品。

●遇特殊情况或仪器故障不能正常录井时，每1m取一个样品。

●钻井取心时，每取心钻进1m~2m取一个样品。

②全脱气分析

●蒸馏钻井液250mL。

●抽真空使真空度达到-0.09MPa~-0.1MPa。

●搅拌加热到钻井液沸腾，3min~5min内脱气量应小于50mL。

●分析时的总注样量为2mL~8mL。

●在记录曲线上标注钻井液样品深度，并填写分析记录。

8.3.1.3 资料处理

a）气测录井数据表

①气测录井数据表应包括井深、钻时、全烃、烃组分、非烃组分、迟到时间、钻井液性能以及起下钻、接单根等标注内容。

②按井深顺序每1m一点进行资料整理。

③全烃取1m间的最高值，烃组分和非烃组分取全烃对应处的烃组分值和非烃组分值。

④编辑数据盘。

b）钻井液全脱气分析记录

内容包括井深、取样日期、取样人、分析日期、分析人、脱气量、烃组分含量、非烃组分含量、全烃值、钻井液性能。

c）编辑回放

编辑回放气测录井图。

d）资料解释

气测异常解释与评价按SY/T 5969的规定执行。

### 8.3.2 水平井工程录井

8.3.2.1 工作录井原始资料录取及要求

1) 基本数据收集

a）井位数据

根据地质设计及实测资料收集：

①地理位置

②构造位置

③井别

④井号

⑤井位坐标

⑥地面海拔

⑦补心高度

⑧补心海拔

⑨水深

b）井身数据

按施工结果收集：

①井身结构

②套管程序

c）钻机数据

由钻井施工单位提供：

①钻机型号

②井架高度

③钻台高度

④钻机总功率

⑤大钩质量

⑥最大钩载

⑦绞车最大输入功率

⑧滚筒直径

⑨绞车钢丝绳圈数

⑩绞车钢丝绳直径

⑪水龙头型号

⑫钻井泵型号

⑬钻井泵功率

⑭钻井泵钢套直径

⑮钻井泵理论排量

⑯每小时钻机消耗费用。

d）钻具数据

收集、测量和计算钻杆、钻铤、方钻杆、配合接头的：

①类型

②长度

③内径

④外径

⑤体积

⑥质量

e）钻头数据

由钻井施工单位提供钻头的：

①类型

②直径

③长度

④喷嘴直径

⑤总流面积

⑥流量系数

⑦钻头指数

⑧预计进尺

⑨磨损系数

⑩价格

f）钻井液数据

由施工单位提供钻井液数据：

①类型

②相对密度

③塑性粘度

④失水

⑤滤饼

⑥初、终切力

⑦含砂量

⑧PH值

⑨氯离子含量

⑩流变参数

⑪流变指数

g）其他数据

①取心数据资料：取心次数、井段、进尺、岩心长度、收获率、含煤层岩心长度和每次取心各岩性长度、岩心编号、破碎及磨损、单块岩心长度、分层厚度、累计厚度、岩样编号、岩样长度、岩样距顶位置。

②固井资料：注水泥时间、水泥牌号、用量、水泥浆相对密度（最大、最小、平均）、注水泥浆泵压力、替入钻井液时间、替液压力、替入液相对密度、粘度、漏失情况、碰压压力。

③测井数据：

●地球物理测井资料：测井日期、项目、井段、比例尺、成果资料。

●垂直地震测井资料：测井井况资料、地震施工资料、解释资料。

●中途裸眼测试资料：测试地质资料、测试管柱资料、测试地面数据资料、测试成果资料、气水分析资料。

2) 录井参数实时采集及要求

a）采集参数

①大钩位置，单位：m；

②悬重和钻具重，单位：kN；

③钻压，单位：kN；

④钻时或钻速，单位：min/m或m/h；

⑤单池钻井液体积，单位：m3；

⑥钻井液池钻井液总体积，单位：m3；

⑦钻井液池钻井液增、减量，单位：m3；

⑧进、出口钻井液相对密度；

⑨进、出口钻井液流量，单位：1/s；

⑩进、出口钻井液温度，单位：℃；

⑪进、出口钻井液电导率，单位：mS/m；

⑫立管压力和套管压力，单位：MPa；

⑬转盘转速，单位：r/min；

⑭转盘相对扭矩，单位：%；

⑮泵冲速，单位：冲/min。

b）参数采集要求

各项参数按深度采集时，间距0.1~1.0m；按时间采集时，间隔0.1~30.0min，整米记录。

c）图件标注要求

①曲线按深度记录时，整米要作标记，整十米要标注井深及钻达时间；按时间记录时，标注间隔为30min，整米要作标记，整十米要标注井深及钻达时间。

②曲线出现异常要标注异常原因。

3) 录井参数实时计算

a）井深和钻头位置，单位：m；

b）井内单根数；

c）起下钻累计时间，单位：min；

d）入井钻具体积，单位：m3；

e）起下钻灌入或返出钻井液量，单位：m3；

f）钻具上提或下放速度，单位：m/min；

g）泥、页岩地层可钻性指数（dcs）；

h）泥、页岩地层可钻性指数趋势值（dcn）；

i）地层孔隙压力梯度，单位：MPa/m；

j）地层破裂压力梯度，单位：MPa/m；

k）非泥、页岩地层可钻性指数（σ）；

l）非泥、页岩地层可钻性指数趋势值；

m）钻头进尺，单位：m；

n）钻头纯钻时间，单位：min；

o）钻头进尺平均成本，单位：元/m；

p）抽汲当量密度或激动当量密度，单位：g/cm3。

4) 各类报表编制

a）工程录井班报表；

b）工程录井工作日志；

c）异常预报通知单；

d）套管数据表；

8.3.2.2 完井和成果资料整理及要求

1) 成果资料整理及要求

a）录井数据

按1m的深度间距，进行整米回放打印，内容包括：井深、时间、钻井成本及8.3.2.1  2)  a）中③④⑥⑦⑧。

b）录井曲线

绘制1：500的录井曲线，每米作标记，10m标注井深及钻达时间，项目包括8.3.2.1  2)  a）中③④⑥⑦⑧。

c）井斜数据表及井斜图

①根据测量井深、井斜角、方位角计算垂直井深、坐标、全角变化率、闭合距、闭合方位。

②按1：5000~1：10000比例尺，绘制水平投影图、垂直投影图、三维立体图。

d）资料磁盘

完井全套资料磁盘的标签上应有井号、文件名、序号、日期、录井井段、施工单位及负责人。

2) 工程录井完井总结报告的编写要求

a）总结报告正文

①录井工作基本情况；

②地层可钻性分析；

③合理选择钻井参数情况分析；

④井身质量分析；

b）报告附表、附图

①井身结构示意图

②钻井基本数据表

③工程录井测量项目统计表

c）对全井所录取资料的数量和质量进行评价。

## 8.4 水平井录井综合导向

### 8.4.1 建立模型

8.4.1.1 对收集的各种资料进行研究。从宏观上研究地层展布、构造特征、已钻井各项数据在目标地质体等变化情况；在微观上研究目标地质体岩性变化、电性变化、夹层的地质响应特征。

8.4.1.2 根据目标地质体变化情况，结合设计井身轨迹，建立轨迹控制图。轨迹控制图包括构造形态、目的层特征、设计井身轨道、特征曲线等。

### 8.4.2 水平井着陆

从水平井着陆前的造斜定向段开始，根据实钻地质、工程、随钻等响应资料，从目标地质体的地层厚度、斜深、垂深、井斜角变化等方面开展实时对比，结合区域目的层倾角，确定着陆角度，选择合适的着陆点，指导工程施工，满足设计要求。

### 8.4.3 水平段导向

8.4.3.1 落实岩性及储层显示，实时进行储层评价。

8.4.3.2 跟踪储层及井身轨迹变化情况，判断和预测钻头位于地质体位置，指导、调控井身轨迹，确保储层钻遇率。

8.4.3.3 建立水平井录井综合导向图，水平井录井综合导向图包括：构造形态、目的层特征、设计及实时井身轨迹、特征曲线等。

### 8.4.4 水平井录井综合导向报告内容及要求

水平井录井综合导向报告由导向施工单位负责编制。

8.4.4.1 概况

a）井名、井别、地理位置、构造位置、经纬度、大地坐标及更改情况、钻探目的等。

b）钻井施工单位，录井施工单位，录井综合导向单位，仪器类型、重要工序等。

8.4.4.2 水平井录井综合导向综述：

a）录井综合导向方案论证：对本井区域资料、领井资料、本井资料进行对比、分析，结合地震资料落实标志层及目的层展布情况。

b）轨迹控制分析和建立模型：依据本井构造及设计轨迹，确定着陆点，编制轨迹控制图，并加以论述。

c）导向实施情况：

①对水平段的着陆情况、施工建议及调整方案等加以叙述。

②对水平段的随钻分析、实施效果、调整方案加以叙述。

③依据实钻数据，修正精灵变控制图，编制水平井录井综合导向图。

8.4.4.3结论与建议：

a）设计完成情况、录井综合导向效果。

b）设计控制点符合情况。

c）实钻水平段长度、水平位移、闭合方位。

d）水平段钻遇储层情况。

e）实钻情况与地震资料、地质设计等方面的符合程度。

f）根据本井设计导向目的，对本刊导向效果进行分析，提出建议。

8.4.4.4 报告附表：井身轨迹数据表，按深度排序的实测井身轨迹数据填写。

8.4.4.5 报告附图：水平井录井综合导向图。

### 8.4.5 水平井录井资料的整理

水平井录井资料的整理按Q/SY 128-2007中第四章的规定执行。

# 9 地面水平井井控要求

## 9.1 井控操作要求

9.1.1 为保证煤层气井的安全钻进，防止煤储层和煤系地层中的游离气聚集造成液柱压力失去平衡而造成井涌、井喷。

a）井场按规定配齐消防设施。所有照明、电气设备要具有防火防爆性能要求。

b）钻开煤气层后应避免在井场动火，必要用火时，应报上级安全部门审批，并采取相应的防护措施。

c）坚持坐岗制度，由专人观察记录钻井液液面和性能的变化情况，发现溢流及时采取措施。

d）下够表层套管，水泥一定要返到地面，保证固井质量。做好一次井控工作，保持井眼畅通，井壁稳定。

e）钻开煤气层后，必须控制起钻速度，禁止高速起钻造成抽喷或井眼垮塌。应采用Ⅰ档起钻，并连续灌满钻井液。起完钻要立即下钻，尽量缩短空井时间。

f）在上部地层钻进时，要防止泥包钻头，避免起钻拔活塞而诱发井喷。

g）下钻要控制速度，连续三柱不返钻井液，应接方钻杆开泵顶通或循环。

h）上岗人员必须熟练掌握四七动作，各负其责。一旦发生溢流，可做到有条不紊地操作。

i）钻开油气层后，要随时掌握煤气显示情况，每次起下钻要求测油气上窜速度，并做好记录。煤气层压不稳不许起钻。确保煤气上窜速度不大于10 m/h。

j）下套管前，检查封井器芯子是否与套管尺寸相符，否则不准下套管。

9.1.2 进入煤系地层前，要求所有上岗人员熟悉井控防喷防火制度，并组织防喷防火演习。

9.1.3 进入煤系地层和煤储层时要严格执行坐岗观察制度，以及时发现溢流现象和井涌，并立即采取措施控制井喷。

9.1.4 井控操作人员必须持井控操作上岗证上岗。

## 9.2 井控设备要求

9.2.1 参数井、试验井原则上须安装液压防喷器。小井眼的参数井及地质资料清楚、无游离气或游离气很少的试验井由施工单位确定是否安装液压防喷器，但必须加强一次井控技术，并向甲方通报。

9.2.2 地质资料不清楚或游离气可能较多的生产井原则上要安装液压防喷器，其他井施工单位可以不装液压防喷器，但必须加强一次井控技术，并向甲方通报。

9.2.3 煤层气井可选用FZ28-14或2FZ35-21等单闸板或双闸板液压防喷器及其配套的液压控制系统和节流管汇，在二开或三开时安装使用。试压10MPa，30min压降小于0.5 MPa为合格。

# 10 地面水平井固井施工作业要求

## 10.1 套管准备及作业

10.1.1 套管现场验收，参照SY/T 5396 标准进行验收，不合格和手续不全者必须整改。

10.1.2 下套管作业规程，按SY/T 5412 标准规定的作业规程精心细致组织施工。

## 10.2 固井施工要求

10.2.1 表层水泥浆返至地面。

10.2.2 技术套管用微珠低密度水泥固井，水泥浆密度不小于1.65g/cm3，水泥浆要求返高至地面。

10.2.3 为保证全井平均水泥浆当量密度不超过最大水泥浆平均密度可采用变密度固井。

10.2.4 固井作业要有现场监督，注灰要均匀，水泥浆密度要稳定。

## 10.3 套管柱试压要求

### 10.3.1 试压时间

10.3.1.1 安装放喷气的井需进行表层套管试压，表层套管柱试压在注水泥结束24h后进行。

10.3.1.2 技术套管和生产套管试压，应在注水泥浆24h~48h 后内进行。

### 10.3.2 试压方法

10.3.2.1 用井口试压工具连接井口试全井套管柱、井口。

10.3.2.2 试压介质采用清水或管内循环介质。

10.3.2.3 采用水泥车或其它专用试压设备。

### 10.3.3 试压标准

10.3.3.1 表层套管柱试压6MPa，30 分钟降压不大于0.5MPa为合格。

10.3.3.2 技术套管柱试压要求如表18。

表18 技术套管试压标准

| 套管外径 mm | 试压压力 MPa | 30分钟降压 MPa |
| --- | --- | --- |
| Ф177.80 | 15 | 0 |
| Ф244.48 | 8 | ≤0.5 |

# 11 健康、安全与环境管理（HSE）要求

## 11.1 健康、安全与环境管理培训及管理体系

11.1.1 钻井施工队伍必须经过HSE 培训，关键岗位要持证上岗。钻井队要设立HSE管理小组和健康、安全员；

11.1.2 执行国家和当地政府有关健康、安全与环境保护法律、法规的相关文件；

11.1.3钻井健康、安全与环境管理体系、组织机构、管理程序和警示标志，参照石油天然气钻井健康、安全与管理体系指南SY/T 6283标准执行。

## 11.2 健康管理要求

11.2.1 劳动保护用品按GB/T 11651有关规定发放，并根据钻井队所在区域的特殊情况发放特殊劳保用品；

11.2.2 进入钻井作业区的人员必须严格执行人身安全保护规定；

11.2.3 钻井队医疗器械和药品配置要根据钻井队所在区域特点进行配置；

11.2.4 制定饮食管理制度；

11.2.5 搞好营地卫生；

11.2.6 对员工的身体健康进行定期检查；

11.2.7 对有毒药品及化学处理剂的管理要严格执行有关管理制度；

11.2.8 搞好生活垃圾处理，注意饮用水安全卫生，防止传染病。

## 11.3 安全管理要求

11.3.1 要设立安全标志牌（位置、标识等）；

11.3.2 对设备定期进行安全检查与维护：

a）钻井设备安装技术、正确操作和维护按SY/T 5526 标准执行；

b）开钻验收项目及要求参照SY/T 5954-1994 标准书格式执行；

c）猫头及钢丝绳的安全要求按SY/T6228-1996 标准中第10.5 和10.6 执行。

11.3.3 井场电器安装技术要求按SY/T 5957标准执行；

11.3.4 易燃易爆物品的管理要求执行有关规定；

11.3.5 井场灭火器材和防火安全要求：

a）井场灭火器材的配备按SY/T 5876-1993中3.1 款执行；

b）各种灭火器的使用方法、日期、应放位置要明确标识清楚。

11.3.6 井场动火安全要求，按SY/T 6228-1996 标准中第8 章执行；

11.3.7 井控要求及措施按本标准第9 章和钻井设计的要求执行。

11.3.8 营地安全要求：

a）设置烟火报警器；

b）按规定配套一定数量的灭火器；

c）用电设备的安全装置按要求配备；

d防火安全管理制度齐全。

## 11.4 环境管理要求

11.4.1 钻井作业期间环境管理要求

a）本着“谁污染、谁治理”的原则，按照国家颁布的各项法规和当地环保部门的标准要求执行；

b）废水、废钻井液要设置专门的排放坑，井场污水排放应符合GB/T 8978 的规定；

c）钻屑、废料要分别集中堆放和处理；

d）钻井液处理剂要集中堆放，并有“上盖下垫”的防护措施；

e）要制定落实保护地下水源的技术措施。

11.4.2 钻井作业完成后环境管理要求

完井后井场要做到：“工完、料净、井场清”，做好地貌恢复工作。

11.4.3 营地环境保护要求

营地应保证清洁、平整、无杂物。

# 12 钻井完井交接验收

## 12.1 交接验收程序

12.1.1 建立健全钻井工程施工作业监理制度，在工程施工作业期间，钻井工程监理驻井对钻井工程施工全过程进行监督，落实重大技术措施和质量保证措施，协调钻井、地质录井、测井、测试、固井等施工单位工序衔接，协作配合。

12.1.2 交接验收程序。钻井完井7天内，由施工单位向项目经理部发出待交井申请书，由项目经理部组织交接的双方人员到现场进行交接验收。

## 12.2 交接验收内容

12.2.1 井身质量

12.2.2固井质量

12.2.3完井质量

12.2.4井场环保

12.2.5钻井工程资料汇交，按本标准11.3 内容进行交接验收。

## 12.3 填写钻井完井交接验收书

按SY/T 5678 和甲方验收项目书进行填写交接验收。

# 13 钻井工程资料汇交要求

## 13.1 资料文字图件要求

所有工程资料的文字和图件必须符合油气行业通用标准和长期保存的要求。

## 13.2 设计资料

13.2.1 钻井工程施工设计书（开钻前送到甲方），6份。

13.2.2 固井工程施工设计书（生产套管固井前送到甲方），2 份。

## 13.3 原始资料

13.3.1 钻井井史，原件1 份，复印件1份。

13.3.2 钻井工程班报表，原件1 份，复印件1份。

13.3.3 钻井工程日报表，原件1 份，复印件1份。

13.3.4 钻井液班报表，原件1份，复印件1 份。

13.3.5 钻井液日报表，原件1份，复印件1 份。

13.3.6 井下复杂情况事故报告，原件1份，复印件1 份。

13.3.7 钻时记录，原件1 份，复印件1份。

13.3.8 钻具记录，原件1 份，复印件1份。

13.3.9 单点测斜记录与卡片，原件1 份，复印件1份。

13.3.10 钻头记录卡片，原件1 份，复印件1 份。

13.3.11 套管记录，原件1 份，复印件1 份。

13.3.12 井控原始记录，原件1 份，复印件1 份。

13.3.13 HSE原始记录，原件1份，复印件1 份。

## 13.4 成果资料

13.4.1 固井施工技术总结报告2 份。

13.4.3 钻井液技术总结报告2份。

13.4.4 钻井工程技术总结报告胶印件10 份；光盘1 份。

a) 钻井地质、工程基本数据；

b) 钻井工程施工作业过程中主要技术措施；

c) 钻井工程施工作业过程中应用了哪些新技术新方法；

d) 钻井工程施工作业过程中成功经验，失败教训及其分析。